# دفترچه محاسبات

پروژه سازه های بتن آرمه

فهرست

- معرفی پروژه

- معرفی آئین نامهها

- نرم افزارهای مورد استفاده

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت کف

- معرفی هندسه سازه

- معرفی مصالح مورد استفاده

- معرفی مقاطع

- معرفی الگوهای بارگذاری

- معرفی ترکیبات بارگذاری

- مدلسازی سازه

- معرفی بارهای وارده بر سازه

- معرفی وزن لرزه ای سازه

- معرفی اثر P-Delta

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- تحلیل سازه

- طراحی سازه

- تحلیل طیفی

- کنترل های سازه

- طراحی فونداسیون

- معرفی پروژه

| مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| شهر | تبریز |
| کاربری | مسکونی |
| تعداد طبقات | 5 |
| سیستم باربر ثقلی | تیرچه و بلوک |
| سیستم باربر جانبی | قاب خمشی |
| شکل پذیری | متوسط |
| نوع فونداسیون | نواری |

- آئین نامه های مورد استفاده

| آئین نامه ها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ACI 318-14 |
| طراحی فونداسیون | مبحث هفتم |
| بارگذاری و طراحی لرزه ای | استاندارد 2800 ویرایش چهارم |
| سقف دال بتنی | مبحث 9 ویرایش 1399 |
| ضوابط اجرایی سازه | مبحث 9 ویرایش 1399 |
| بارگذاری آسانسور | مبحث 15 ویرایش 1392 |
| بارگذاری ثقلی | مبحث 6 ویرایش 1398 |

- نرم افزارهای مورد استفاده

| نرم افزارها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ETABS 2016 |
| طراحی فونداسیون | SAFE 2016 |
| کنترل های سازه | Excel 2016 |
| دفترچه محاسبات | Word 2016 |

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت آن

با توجه به نشریه 543 سقف تیرچه و بلوک بتنی میتواند تا دهانه 7 متری را پوشش دهد و اگر دهانه بیشتر از این باشد میتوان از جفت تیرچه استفاده نمود. با توجه به اینکه در این پروژه و بنا به پلان معماری تمامی دهانه ها کمتر یا مساوی 7 متر بوده که از سیستم سقف تیرچه و بلوک استفاده کردهایم.

hmin=Le200.4+fy6700=605200.4+30006700=25 cm

حداقل ضخامت سقف بنا به بند فوق 25 سانتیمتر بوده که به این عدد بایستی 5 سانتیمتر بتن روی تیرچه هم اضافه شود که خواهیم داشت:

hکل=hmin+tc=25+5=30 cm

- از تیرچه 30 سانتیمتری استفاده خواهیم نمود.

- حداقل ضخامت دال بتنی کنسول:

hmin=Le33=147.533=4.5 cm

- از دال بتنی با ضخامت 15 سانتیمتر برای کنسول ها استفاده خواهیم کرد.

- محاسبات زلزله

ب) جزئیات و محاسبه بارگذاری سازه

همانطورکه مشاهده شد وزن موثر لرزهای سازه برابر است با وزن مرده + وزن دیوارهای تقسیم کننده + درصدی از بار زنده و بار برف که برای محاسبه این بارها لازم است وزن هر متر مربع این پارامترها را داشته باشیم که دتایلهای مربوطه به این بخش در بخش بارگذاری آورده شده است.

بارهای وارد بر سازه

الف- بارهای ثقلی

الف-1- بارهای وارد بر کف طبقات

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 4 | 64 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 2 | 26 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 7 | 59.5 |
| مجموع |  | 149 |  |

بندی تیغه معادل بار q=100 kgf/m2

الف-2- بارهای سطحی وارد بر بام

بار زنده بام = 150 کیلوگرم بر متر مربع

| بار برف |  |
| --- | --- |
| شهر: تبریز (منطقه با برف زیاد) | Ps=150 kgfm2 |
| کاربری: مسکونی | Is=1 |
| ساختمان نیمه برف گیر و پرتراکم | Cn=1 |
| ساختمان معمولی | Ch=1 |
| بام تخت | Cs=1 |
| Pr=IsChCnCsPs=1×1×1×1×150=150kgfm2 |  |

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

ضوابط مبحث ششم در خصوص محاسبه بار برف

بار اصلاح جرم موثر لرزه ای وارد بر بام ناشی از بار دیوارهای تیغه بندی

طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم وزن یک طبقه برابر است با وزن کف طبقه بهمراه سربار وارده و نصف دیوارها از بالا و پایین.

با توجه به اینکه در طبقه بام بالای طبقه دیواری موجود نمیباشد به همین نصف ارتفاع طبقه بار در آن قسمت ناقص میماند که ناشی از دیوارها خواهد بود که در این قسمت بایستی نصف بار ناشی از دیوارهای تقسیم کننده را به کف طبقه وارد نمائیم.

Mass=LPart2=1002=50 Kgfm2

ب- بارهای خطی وارده

ب-1- بار خطی ناشی از دیوارهای نمادار

ب-2- بار خطی ناشی از دیوارهای بدون نما

ب-4- بار خطی ناشی از دیوارهای جان پناه

ج- بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی در طبقه بام

Mass=پیرامونی دیوارهای بار2=6022=301Kgfm2

د- بارگذاری پله

با توجه به اینکه برای این پروژه از پله 4 رمپه استفاده شده است در ساختمان های متداول امروزه بیشتر از سیستم دیوارک بتنی برای راه پله ها استفاده میشود که برای این منظور بارها به این قسمت ها وارد خواهند شد که بهتر است با توجه به سهم بارگیر تیرها بارها را در تیرهای اطراف راه پله به روش زیر پخش نمائیم:

- بار مرده

گام اول) محاسبه بار مرده کل پله

پله کل مرده بار=مربع متر یک وزن×پله مساحت

و) بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.9×1.5)=1425 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1425+30004=1106 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :5×75×2=1050 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.9×1.5)=570 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+570=1620 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 16204=405 kgf

- معرفی هندسه سازه

فاصله آکس ها

تراز طبقات

آکس بندی پلان

- معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=23500 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=2 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 25 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات بتن

تعریف بتن در نرم افزار

| مصالح – میلگرد S300 |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 300 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 500 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×300=375 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×500=625 Mpa |
| مصالح – میلگرد S400 |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 400 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 600 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×400=500 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×600=750 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات میلگردها

ضوابط مبحث دهم در خصوص ضریب Ry

تعریف میلگرد S300 در نرم افزار

تعریف میلگرد S400 در نرم افزار

- معرفی مقاطع

- ستون ها

معرفی ابعاد ستون

معرفی آرماتورها و کاور و نحوه آرایش آنها

- تیرها

معرفی ابعاد تیرها

معرفی نوع آرماتورها و کاور تیرها

مقدار حداقل پوشش بتنی روی میلگردها طبق مبحث نهم

- سقف دال بتنی

دال بتنی برای فیلتر

دال بتنی برای بالکن

- سقف تیرچه بلوک

- معرفی الگوهای بارگذاری

| الگوهای بارگذاری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |  |
| Dead | Dead | 1 |  | بار مرده |
| Live | Live | 0 |  | بار زنده |
| Lroof | Roof Live | 0 |  | بار زنده بام |
| Snow | Snow | 0 |  | بار برف |
| Mass | Other | 0 |  | بار اصلاح جرم موثر لرزه ای |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتX |
| EXAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتX |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتY |
| EYAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتY |
| EXDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت X |
| EYDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت Y |
| EV | Other | 0 |  | بار قائم زلزله |

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم که البته با توجه به شکل پلان بعید به نظر میرسد که پلان پروژه دارای این نامنظمی باشند.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود

- حالت فوق در پلان ما موجود میباشد بنابراین این نامنظمی موجود خواهد بود.

- بنابرای سازه ما نامنظم در پلان بوده و شرط الف را دارا میباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک به دلیل اینکه سازه ما در شهر تبریز قرار داشته که با خطر نسبی خیلی زیاد میباشد وجود دارد که بنا به همین بند بایستی بار قائم زلزله را به کل سازه اعمال نمائیم و چون بالکن نیز داریم بار قائم به آن قسمتها نیز وارد خواهد شد.

برای اعمال بار قائم زلزله میتوانیم در بخش تنظیمات آئین نامه ضریب sds را وارد نموده و نرم افزار بصورت خودکار آنرا در ترکیبات بارگذاری اعمال نماید.

Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×Wp

Fvu=0.21Wp

برای اعمال بار قائم زلزله بایستی مقدار 21/0 را به بارهای مرده در ترکیبات بارگذاری اضافه و کم نمائیم که اگر این مقدار را معادل 0.2sds آئین نامه آمریکا قرار دهیم ضریب sds برابر خواهد بود با:

0.2sds=0.21→sds=1.05

اعمال ضریب sds در نرم افزار

فراخوانی تر کیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type | Notes |
| UDCon1 | DEAD | 1.4 | Linear Add | Dead [Strength] |
| UDCon2 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live [Strength] |
| UDCon2 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDCon2 | SNOW | 0.5 |  |  |
| UDCon3 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Roof Live [Strength] |
| UDCon3 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDCon3 | LROOF | 0.5 |  |  |
| UDCon4 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Snow [Strength] |
| UDCon4 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon4 | SNOW | 1.6 |  |  |
| UDCon5 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Roof Live [Strength] |
| UDCon5 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon5 | LROOF | 1.6 |  |  |
| UDCon6 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon6 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon6 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |  |
| UDCon6 | EV | 1 |  |  |
| UDCon7 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon7 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon7 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |  |
| UDCon7 | EV | 1 |  |  |
| UDCon8 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon8 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon8 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon8 | EY | 1 |  |  |
| UDCon8 | EV | 1 |  |  |
| UDCon9 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon9 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon9 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon9 | EY | -1 |  |  |
| UDCon9 | EV | 1 |  |  |
| UDCon10 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon10 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon10 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon10 | EXALL | 1 |  |  |
| UDCon10 | EV | 1 |  |  |
| UDCon11 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon11 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon11 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon11 | EXALL | -1 |  |  |
| UDCon11 | EV | 1 |  |  |
| UDCon12 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon12 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon12 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon12 | EYALL | 1 |  |  |
| UDCon12 | EV | 1 |  |  |
| UDCon13 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon13 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon13 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon13 | EYALL | -1 |  |  |
| UDCon13 | EV | 1 |  |  |
| UDCon14 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon14 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon14 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon14 | EXALL+0.3EY | 1 |  |  |
| UDCon14 | EV | 1 |  |  |
| UDCon15 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon15 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon15 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon15 | EXALL+0.3EY | -1 |  |  |
| UDCon15 | EV | 1 |  |  |
| UDCon16 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon16 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon16 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon16 | EXALL-0.3EY | 1 |  |  |
| UDCon16 | EV | 1 |  |  |
| UDCon17 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon17 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon17 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon17 | EXALL-0.3EY | -1 |  |  |
| UDCon17 | EV | 1 |  |  |
| UDCon18 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon18 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon18 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon18 | EYALL+0.3EX | 1 |  |  |
| UDCon18 | EV | 1 |  |  |
| UDCon19 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon19 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon19 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon19 | EYALL+0.3EX | -1 |  |  |
| UDCon19 | EV | 1 |  |  |
| UDCon20 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon20 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon20 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon20 | EYALL-0.3EX | 1 |  |  |
| UDCon20 | EV | 1 |  |  |
| UDCon21 | DEAD | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon21 | LIVE | 1 |  |  |
| UDCon21 | SNOW | 0.2 |  |  |
| UDCon21 | EYALL-0.3EX | -1 |  |  |
| UDCon21 | EV | 1 |  |  |
| UDCon22 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon22 | EX | 1 |  |  |
| UDCon22 | EV | -1 |  |  |
| UDCon23 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon23 | EX | -1 |  |  |
| UDCon23 | EV | -1 |  |  |
| UDCon24 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon24 | EY | 1 |  |  |
| UDCon24 | EV | -1 |  |  |
| UDCon25 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon25 | EY | -1 |  |  |
| UDCon25 | EV | -1 |  |  |
| UDCon26 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon26 | EXALL | 1 |  |  |
| UDCon26 | EV | -1 |  |  |
| UDCon27 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon27 | EXALL | -1 |  |  |
| UDCon27 | EV | -1 |  |  |
| UDCon28 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon28 | EYALL | 1 |  |  |
| UDCon28 | EV | -1 |  |  |
| UDCon29 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon29 | EYALL | -1 |  |  |
| UDCon29 | EV | -1 |  |  |
| UDCon30 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon30 | EXALL+0.3EY | 1 |  |  |
| UDCon30 | EV | -1 |  |  |
| UDCon31 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon31 | EXALL+0.3EY | -1 |  |  |
| UDCon31 | EV | -1 |  |  |
| UDCon32 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon32 | EXALL-0.3EY | 1 |  |  |
| UDCon32 | EV | -1 |  |  |
| UDCon33 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon33 | EXALL-0.3EY | -1 |  |  |
| UDCon33 | DEAD | -1 |  |  |
| UDCon34 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon34 | EYALL+0.3EX | 1 |  |  |
| UDCon34 | EV | -1 |  |  |
| UDCon35 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon35 | EYALL+0.3EX | -1 |  |  |
| UDCon35 | EV | -1 |  |  |
| UDCon36 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon36 | EYALL-0.3EX | 1 |  |  |
| UDCon36 | EV | -1 |  |  |
| UDCon37 | DEAD | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon37 | EYALL-0.3EX | -1 |  |  |
| UDCon37 | EV | -1 |  |  |

- مدلسازی سازه

مدلسازی ستون ها

مدلسازی تیرها

ترسیم کف طبقات

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

- اختصاص دیافراگم

- تحلیل سازه

- طراحی سازه

برای طراحی سازه بایستی ابتدا شکل پذیری سازه را که برای سازه ما از نوع متوسط میباشد اختصاص میدهیم و سپس طراحی را انجام میدهیم:

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب E

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب F

- تحلیل دینامیکی خطی (تحلیل طیفی)

بایستی طبق مراحل زیر تحلیل طیفی را انجام دهیم:

گام اول ) فراخوانی طیف زمین و معرفی به نرم افزار

گام دوم) تعریف نیروهای دینامیکی در نرم افزار

بارهای تعریف شده برای تحلیل دینامیکی طیفی

| نام حالت بار | نوع حالت بار | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| SX | Response spectrum | زلزله طیفی بدون خروج از مرکزیت جهت X |
| SY | Response spectrum | زلزله طیفی بدون خروج از مرکزیت جهت Y |
| SXPN | Response spectrum | زلزله طیفی با خروج از مرکزیت جهت X |
| SYPN | Response spectrum | زلزله طیفی با خروج از مرکزیت جهت Y |

X:Scale Factor=AIRug=0.35×15×9.81=0.6867

Y:Scale Factor=AIRug=0.35×15×9.81=0.6867

گام سوم) تعریف قاعده 100-30 طبق نیروهای طیفی

گام چهارم) فراخوانی ترکیبات بار طیفی

ترکیبات باری که شامل بارهای زلزله استاتیکی هستند را از لیست ترکیبات بار طراحی حذف مینمائیم و فقط ترکیبات بار دینامیکی و بارهای ثقلی باقی خواهند ماند.

گام پنجم) همپایه کردن برش پایه تحلیل طیفی با استاتیکی

نیروهای موردنظر برای همپایه کردن را از نرم افزار استخراج مینمائیم:

NX=VstVdyn=0.9×276579.9152057=1.537>1

NY=VstVdyn=0.9×276579.9161863.27=1.437>1

با توجه به استاندارد 2800 ضریب همپایگی کمتر از 1 نمیتواند باشد.

بعد از به دست آوردن ضریب همپایگی این ضرایب را به Scale Factor ضرب خواهیم نمود.

گام ششم) تحلیل سازه و برداشت مقادیر برش پایه

مشاهده میشود که بعد از همپایگی مقادیر برش پایه استاتیکی و دینامیکی بهم نزدیکتر شدهاند حال سازه را طراحی مینمائیم تا کفایت مقاومت مقاطع را مشاهده نمائیم.

گام هفتم) طراحی سازه

تمامی مقاطع جوابگو بوده و از نظر مقاومت مشکلی ندارند و سازه ظرفیت مناسبی دارد.

- کنترل های سازه

1-18) کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Pent | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001691 | 0.001639 | 1.032 |
| Pent | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001695 | 0.001666 | 1.017 |
| Pent | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001688 | 0.001612 | 1.047 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00473 | 0.004317 | 1.096 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004496 | 0.00428 | 1.05 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004965 | 0.004354 | 1.14 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006344 | 0.005819 | 1.09 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006029 | 0.005775 | 1.044 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006659 | 0.005863 | 1.136 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00637 | 0.005817 | 1.095 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006052 | 0.005771 | 1.049 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006688 | 0.005863 | 1.141 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006344 | 0.005824 | 1.089 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006027 | 0.005782 | 1.042 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006661 | 0.005865 | 1.136 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003441 | 0.003182 | 1.082 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003269 | 0.003162 | 1.034 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003614 | 0.003202 | 1.129 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

2-18) کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period File  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal1 | 1 | 0.919 | 0.2032 | 0.5489 | 0.2032 | 0.5489 |
| Modal1 | 2 | 0.898 | 0.3889 | 0.1817 | 0.5921 | 0.7306 |
| Modal1 | 3 | 0.791 | 0.1694 | 0.0286 | 0.7615 | 0.7592 |
| Modal1 | 4 | 0.319 | 0.003 | 0.1222 | 0.7645 | 0.8814 |
| Modal1 | 5 | 0.315 | 0.111 | 0.0001 | 0.8755 | 0.8816 |
| Modal1 | 6 | 0.282 | 0.0164 | 0.0115 | 0.8918 | 0.8931 |
| Modal1 | 7 | 0.177 | 0.0194 | 0.0123 | 0.9112 | 0.9054 |
| Modal1 | 8 | 0.172 | 0.0137 | 0.0174 | 0.9249 | 0.9228 |
| Modal1 | 9 | 0.158 | 0.0003 | 0.002 | 0.9252 | 0.9248 |
| Modal1 | 10 | 0.144 | 0.0088 | 0.0122 | 0.934 | 0.937 |
| Modal1 | 11 | 0.131 | 0.0169 | 0.0182 | 0.9509 | 0.9552 |
| Modal1 | 12 | 0.119 | 0.0088 | 0.0041 | 0.9597 | 0.9593 |
| Modal1 | 13 | 0.095 | 0.0134 | 0.0045 | 0.9731 | 0.9638 |
| Modal1 | 14 | 0.092 | 0.0041 | 0.0192 | 0.9772 | 0.983 |
| Modal1 | 15 | 0.084 | 0.0063 | 0.0003 | 0.9835 | 0.9833 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 919/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 898/0 ثانیه

در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی بزرگتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده مینمائیم.

  - کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

برداشت مقدار طرف اول از نرم افزار:

همگی کمتر از 00555/0 بوده و دریفت مورد قبول میباشد

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story5 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.004202 | 0.003835 |
| Story5 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.004241 | 0.004105 |
| Story4 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.005611 | 0.005148 |
| Story4 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.005543 | 0.005433 |
| Story3 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.0056 | 0.005114 |
| Story3 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.005524 | 0.0054 |
| Story2 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.005548 | 0.005093 |
| Story2 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.00541 | 0.005308 |
| Story1 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.002998 | 0.002772 |
| Story1 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.002889 | 0.00285 |

طراحی دستی سقف تیرچه و بلوک

- کنترل ضخامت سقف (خیز مجاز)

Hmin=Le20×0.4+fy6700=60520×0.4+30006700=25 cm

- حداقل ضخامت سقف طبق رابطه فوق 25 سانتی متر میباشد و با توجه به اینکه ما ضخامت سقف را برابر 30 سانتی متر در نظر گرفته ایم بنابراین مشکلی وجود از لحاظ خیز وجود نخواهد داشت.

- کنترل ضخامت دال بتنی روی تیرچه

برای کنترل این ضخامت، دال بتنی روی بلوکها بصورت تیر بتنی غیرمسلح دو سر گیردار بین دو تیرچه (با دهانه 40 سانتی متری) طراحی میشوند.

لنگر تکیه گاهی تیر دو سر گیردار در نواری به پهنای 1 متر برابر با:

Mu=W×L212=1138×0.4212=15.17 Kg.m=1517 kg.cm

اساس مقطع تیر دو سر گیردار به عرض یک متر برابر است با:

S=bh26=100×526=417 cm3

تنش کششی حداکثر بتن در محل اتصال دال به تیرچه برابر با:

fct=MuS=1517417=3.64 kgcm2

مدول گسیختگی بتن:

fr=1.9∅cfc=1.9×0.6×200=16.12kgcm2 > fct=3.4 kgcm2

- پس ضخامت دال بتنی روی سقف به منظور ایجاد صلبیت سقف که 5 سانتی متر در نظر گرفته شده است کافی میباشد.

- طراحی آرماتورهای پایینی تیرچه

بار گسترده وارد به یک تیرچه در عرض 50 سانتی متر برابر است با:

Pu=0.5W=0.5×1138=569 kg/m

لنگر حداکثر (در وسط دهانه) از رابطه زیر به دست میآید:

Mu=Pu.Le28=569×6.0528=1708 kg.m=170800 kg.cm

d=H-2-∅2=30-2-1.42=27.3 cm

Mr=0.85∅cfctbd-t2=0.85×0.6×200×5×50×27.3-52=632400 kg.cm>Mu=170800 kg.cm →OK

As=0.85∅cfcbd∅sfy1-1-2Mu0.85∅cfcbd2=0.85×0.6×200×50×27.30.85×30001-1-2×1708000.85×0.65×200×50×27.32=2.31 cm2

چون در اثر جوشکاری میلگردهای عرضی به میلگردهای طولی از سطح مقطع میلگردهای طولی کاسته میشود لذا در جهت اطمینان 10 درصد به مساحت میلگردهای طولی میافزائیم:

As=2.31×1.1=2.54 cm2

fc=20 Mpa<30 Mpa →β1=0.85

ρmax=ρb=0.6β1fcfy×60006000+fy=0.6×0.85×2503000×60006000+3000=0.0283

As,max=ρmax.bd=0.0283×50×27.3=38.63 cm2

ρmin=Max1.4fy، 0.79fcfy=Max1.43000، 0.792003000=Max0.000466,0.00372=0.00372

Asmin=ρmin.bwd=0.00372×10×27.3=1.016 cm2

Asmin=1.016 cm2< As=2.54 cm2<As,max=38.63 cm2

- پس سطح مقطع به دست آمده مناسب میباشد.

این مقدار را بصورت دو میلگرد سراسری با میلگرد شماره 14 آرایش میدهیم.

USE:2∅14           As=2×1.54=3.08 cm2

- آرماتور فوقانی تیرچه

با توجه به فصل دوم نشریه تیرچه بلوک و دهانه مؤثر که 05/6 متر میباشد از میلگرد شماره 12 در بالای تیرچه استفاده خواهد شد.

- آرماتورهای حرارت و جمع شدگی

برای این آرماتورها از میلگرد شماره 6 در جهت عمود بر تیرچهها از فواصل 25 سانتیمتری استفاده خواهد شد و در جهت موازی تیرچهها همان میلگرد در فواصل 50 سانتی متری استفاده خواهد شد.

طراحی دستی دال طره (بالکن)

1- کنترل خیز

حداقل ضخامت مورد نیاز برای دال یک طرفه تو پر در حالت کنسولی برابر با یک دهم طول دهانه میباشد.

l10=12010=12 cm

با توجه به این که ضخامت دال برابر با 20 سانتی متر گرفته شده پس قابل قبول میباشد

2- کنترل برش

qD=5.75 kNm2            qL=2 kNm2

qu=1.2D+1.6L=10.1  kNm2

wu=10.1kNm2*1m=10.1 kNm

Pu=5.05 kN

با فرص استفاده از میگلرد φ10 :

d=15-2-0.5=12.5 cm=125 mm

Vu=P+wl-d=5.05+10.11.33-0.125=17.22

Vc=16fc'bwd=1625*1000*125=104 kN

17.22< 0.75*104=78→ Vu< φVc    OK

3- کنترل خمش

Mu=wl22+Pl=10.1*1.222+5.05*1.33=13.99 kN.m

Rn=Mu∅bd2=13.99*1060.9*1000*1252=0.99

m=fy0.85fc'=40000.85*250=18.82

ρ=1m1-1-2mRnfy=118.821-1-2*18.82*0.99400=0.0033

ρtcl=0.319βfc'fy= 0.319*0.85*25400=0.0169

0.0033<0.0169*0.5=0.00845   → ρ<0.5 ρtcl      OK

4- طراحی میلگرد

ρ=0.00185 → As=ρbd=0.0033*1000*125=409.2 mm2

As min=ρSh , Tbh=0.002*1000*150=300 mm2<409.2 mm2

φ10=78.54 mm2  → واحد عرض در میلگردها تعداد=n= 41078.54=5.22

میلگردها فاصله= s= 10005.22=191.57 mm=190 mm

به نفع اطمینان فاصله میلگردها را برابر 10 سانتیمتر در نظر گرفتهایم.

smax=min3h , 450 mm =450 mm>100 mm OK

بنابراین میلگردهای قسمت بالایی دال برابر است با :

USE φ10 @ 100 mm

برای میلگردهای قسمت پایین دال نیز از میلگرد بالای دال استفاده میشود:

USE φ10 @ 100 mm

طراحی دستی ستون

کنترل مهارشدگی:

Q=Pu∆0Vuslc=PuVus.Avg. Drift

Qx=2014119.7*0.002651=0.044   شده مهار

QY=2014119.7*0.0023525=0.039   شده مهار

کنترل لاغری در جهت x

klr=1*2800330=8.48

34+1257759106742=40.5 >40  لاغر ستون

Mc=δM2                  →              δ=Cm1-Pu0.75Pc≥1              →            Cm=1

Pc=π2(EI)effklu2             (EI)eff=0.4EcIg1+βdns      βdns=1.41*9901.41*990+200=0.87

EIeff=0.4*23.5*112*55041+0.87  =3.83*1010 kN → Pc=π2*3.83*101028002=48254 kN

δ=11-16900.75*48254=1.05

کنترل لاغری در جهت Y

34+12110238293736=29.42     نیست لاغر

خمش دومحوره با استفاده از روش PCA

Mux=106742*1.05=112079   Mnx=1120790.65=172429 kN.mm

Muy=293736     Mny=2937360.65=451901 kN.mm

Pu=1690     Pn=16900.65=2600 kN

P0=0.85*25*5502-6082+6082*400=8732 kN

PnP0=0.3     q=0.0201*40025=0.32        →     β=0.57

Mny Mnx>bh  →    M0y=541901+1724291-0.570.57=581979 kN.mm

MnyM0y> MnxM0y   →  451901581979+1724295819791-0.570.57=1   OK

طراحی دستی تیر

b = 35 cm

h = 50 cm → d = 50 – 7 = 43 cm

طراحی خمشی

بالا سمت چپ

Mu=-217983 kN.mm

Rn= 217983*10000.9*350*4302=3.74                 , m=18.82

ρ=118.821-1-2*18.82*3.74400=0.0104

ρmax=0.019   ,        ρmin=0.0035       ,       ρmin<ρ <ρmax

As=0.0104*350*430=1560 mm2=15.6 cm2

پایین سمت چپ

Mu=155922.23 kN.mm

Rn= 155922.23 *10000.9*350*4302=2.68                , m=18.82

ρ=118.821-1-2*18.82*2.68400=0.0072

ρmax=0.019   ,        ρmin=0.0035       ,       ρmin<ρ <ρmax

As=0.0722*350*430=1080 mm2=10.8 cm2

بالا وسط

Mu= -81876.09 kN.mm

Rn= 81876.09 *10000.9*350*4302=1.41                 , m=18.82

ρ=118.821-1-2*18.82*1.41400=0.0036

ρmax=0.019   ,        ρmin=0.0035       ,      ρmin<ρ <ρmax

As=0.0036*350*430=547.6 mm2=5.48 cm2

پایین وسط

Mu=80513.23 kN.mm

Rn= 80513.23 *10000.9*350*4302=1.38                 , m=18.82

ρ=118.821-1-2*18.82*1.38400=0.0036

ρmax=0.019   ,        ρmin=0.0035     ,      ρmin<ρ <ρmax

As=0.0036*350*430=547.6 mm2=5.48 cm2

بالا سمت راست

Mu=-176757.09 kN.mm

Rn= 176757.09 *10000.9*350*4302=3.03                 , m=18.82

ρ=118.821-1-2*18.82*3.03400=0.0082

ρtcl=0.017   ρmax=0.019   ,        ρmin=0.0035       ,       ρmin<ρ <ρmax

As=0.082*350*430=1237.6 mm2=12.38 cm2

پایین سمت راست

Mu=164942.81 kN.mm

Rn= 164942.81 *10000.9*350*4302=2.83                 , m=18.82

ρ=118.821-1-2*18.82*2.83400=0.0076

ρtcl=0.017   ρmax=0.019   ,        ρmin=0.0035       ,       ρmin<ρ <ρmax

As=0.0076*350*430=1147.9 mm2=11.48 cm2

طراحی برشی

سمت چپ

Vu=186.62 kN

Vc=16fc'bd=1625*350*430=125416.67 N

φVc=94062.5         ,        φVc2=47031.25

Vu> φVc    →   Vs=1866200.75-125416.67=123410

Avsreq =123410300*430=0.957 mm2mm

Avsmax=3.88 mm2mm    OK   ,    Vs<4Vc

وسط

Vu=162.25 KN

Vc=16fc'bd=1625*350*430=125416.67 N

φVc=94062.5         ,        φVc2=47031.25

Vu> φVc    →   Vs=1622500.75-125416.67=90916.67

Avsreq =90916.67300*430=0.705 mm2mm

Avsmax=3.89 mm2mm    OK   ,    Vs<4Vc

سمت راست

Vu=164.58 KN

Vc=16fc'bd=1625*350*430=125416.67 N

φVc=94062.5         ,        φVc2=47031.25

Vu> φVc    →   Vs=1645800.75-125416.67=94023.33

Avsreq =94023.33300*430=0.729 mm2mm

Avsmax=3.88 mm2mm    OK   ,    Vs<4Vc

طراحی پیچشی

Tu=4282.16 KN

φTth=112*0.75*25*350*5002350+500*2=5629.6 KN

Tu<φTth   نیست به پیچشی میلگرد به نیازی

خاموت گذاری

استفاده از میلگرد با قطر 12 میلی متر برای میلگردهای عرضی :

sreq=AvAvsreq =2260.957=236.15 mm

Vs<2Vc→smax=min  d2,600 =215 mm →sreq=215 mm

- فاصله اولین خاموت از تکیه گاه = 50 mm

- طول ناحیه بحرانی تیر = 2h = 1000 mm = 100 cm

- حداکثر فاصله خاموتها در ناحیه بحرانی :  smax=min8φl,24φs,d4,300mm=107.5 mm

- حداکثر فاصله خاموتها در ناحیه غیر بحرانی : d2=215 mm

Avs=2*π*62100=2.26>0.957  OK       بحرانی ناحیه

Avs=2*π*62210=1.07>0.705  OK       بحرانی غیر ناحیه

- فاصله بین خاموتها در ناحیه بحرانی = 100 mm

- فاصله بین خاموتها در ناحیه غیر بحرانی = 210

محاسبه مقدار دقیق محل قطع میلگردهای تقویتی

Mn=ρfybd21-0.59ρfyfc'=603.19350*380*400*350*38021-0.59*0.004*40025=88222.85 kN.mm

موقعیت قطع عملی میلگرد = موقعیت قطع تئوریک + maxd,12db

طول مهاری قلاب

ldh=0.24fyψeψcψrλfc'db=0.24*400*1*1*11*25db=19.2db

طول وصله تحت کشش

ld=fyψeψt2.1λfc'db=400*1*1.32.1*1*25*16=792 mm=80 cm

lst=1.3ld=117 cm=120 cm

طول وصله تحت فشار

ldc=0.073fydb=0.073*400*16=467 mm=50 cm

- طراحی فونداسیون

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- اعمال ضریب فنریت (Ks)

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های نواری برابر 5/2 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست ماکزیمم 12/1 سانتیمتر بوده و نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به صورت پروژه حداکثر تنش مجاز برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.

- برش پانچینگ فونداسیون

مهمترین و تعیین کننده ترین کنترل ضخامت فونداسیون برش پانچینگ میباشد که بایستی فونداسیون بگونه ای طراحی گردد که نیروهای وارده از طرف ستون ها به فونداسیون کمتر بوده و باعث آسیب دیدن و پانچینگ فونداسیون نگردد.

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.