طراحی اتصال با نرمافزار IDEASTATICA

1- طراحی اتصال گیردار فلنجی با 8 پیچ و سخت کننده

اتصال طرح شده براساس آیین نامه AISC

گام اول مشخصات تیر و ستون

گام دوم نیروهای طراحی

نیروی برشی بر اساس صورت مسئله 40 Kips

لنگر طراحی نیز 8083 k.in

گام سوم مشخص کردن هندسه اتصال

1) عرض ورق اتصال: 9 in

2) فاصله افقی بین پیچها: 5 ½ in

گام چهارم تعیین قطر پیچ مورد نیاز

گام پنجم تعیین ضخامت صفحه اتصال

گام ششم تعین ضخامت، طول و جوش سخت کننده

توضیحات: از جوشهای CJP برای ایجاد سخت کننده در بال تیر و در صفحه انتهایی استفاده کنید زیرا ضخامت سخت کننده بیشتر از 3/8 اینچ است.

گام هفتم طراحی جوش

جوش بال تیر به صفحه انتهایی (از جوشهای CJP و روش موجود در شکل 2.10 استفاده کنید).

جوش جان تیر به صفحه انتهایی (از الکترود E70 استفاده شده است).

گام هشتم بررسی نیاز ورق پیوستگی

خلاصه پارامترهای طراحی

مدلسازی در نرمافزار

تنظیم واحدها در نرمافزار

باتوجه به اینکه در این پروژه واحدهای طول به صورت اینچ و واحدهای نیرو به صورت پوند میباشد پس باید در تنظیمات واحدها این موارد رعایت شود.

شکل (1): شروع کار با نرمافزار

شکل (2): دسترسی به قسمت واحدها

شکل (3): تنظیم واحد

شکل (4): تنظیمات اولیه برای مدل نمودن اتصال

تعریف ستون

شکل (5): تنظیمات ستون

شکل (6): تعریف ستون

تعریف تیر

شکل (7): تنظیمات تیر

شکل (8): تنظیم ستون

تعریف بارگذاری

در این قسمت نیروی برشی و لنگر خمشی نیز اعمال شده است. برای بررسی بهتر از بار تعریف شده یک کپی نیز میگیریم و در جهت عکس این بارها نیز اعمال میکنیم.

شکل (9): تعریف بارگذاری

شکل (10): بارگذاری در خلاف جهت

تعریف صفحه اتصال

فولاد بولت ها

ابعاد هندسی ورق

ضخامت ورق

فولاد ورق

شکل (11): تعریف ورق اتصال، مشخصات بولتها و جوش تیر به صفحه اتصال

وارد کردن بولتها با مشخصات

شکل (12): وارد کردن مختصات و تعداد بولتها

شکل (13): مشخص کردن جوش بال و جان تیر به ورق اتصال

با توجه به صورت خود مساله بال تیر به صورت جوش نفوذی (CJP) و جان تیر هم به صورت جوش گوشه با ابعاد نشان داده شده در نظر گرفته شده است.

تعریف ورق سخت کننده پیوستگی در ستون

فولاد ورق

جوش نفوذی

ضخامت ورق

شکل (14): تعریف مشخصات ورق پیوستگی

تعریف سخت کنندههای لچکی

جوش ورق

قسمت پخ ورق

عرض ورق

ارتفاع ورق

ضخامت ورق

فولاد ورق

شکل (15): تعریف مشخصات ورق سخت کننده لچکی

توضیحات: از جوشهای CJP برای ایجاد سخت کننده در بال تیر و در صفحه انتهایی استفاده کنید زیرا ضخامت سخت کننده بیشتر از 3/8 اینچ است.

شکل (16): اتصال مدل شده

شکل (17): نظیمات قبل از تحلیل

شکل (18): کنترل براساس LRFD 2016

طراحی اتصال

شکل (19): نوع تحلیل اتصال (جزوه دکتر یوسف حسینزاده)

در این پروژه این اتصال به صورت (EPS) و (CD) کنترل شده است.

بررسی نتایج تحلیل (EPS)

شکل (20): نتایج تحلیل (EPS)

شکل (21): نحوه کنترل (جزوه دکتر یوسف حسین زاده)

شکل (22): کنترل کرنش کلی

شکل (23): شکل کمانش

شکل (24): تنش اتصال

شکل (25): کرنش پلاستیک

شکل (26): تنش ایجاد شده در ورق اتصال

شکل (27): نیروهای ایجاد شده در پیچها

شکل (28): مش بندی اتصال

خروجی نرمافزار

Material

| Steel | A992, A572 Gr.50 |
| --- | --- |

Project item CON1

Design

| Name | CON1 |
| --- | --- |
| Description |  |
| Analysis | Stress, strain/ simplified loading |
| Design code | AISC - LRFD 2016 |

Beams and columns

| Name | Cross-section | β – Direction [°] | γ - Pitch [°] | α - Rotation [°] | Offset ex [in] | Offset ey [in] | Offset ez [in] | Forces in |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1 - CON1(W(Imp)14X109) | 0.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | Node |
| B | 2 - CON1(W(Imp)21X55) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | Node |

Cross-sections

| Name | Material |
| --- | --- |
| 1 - CON1(W(Imp)14X109) | A992 |
| 2 - CON1(W(Imp)21X55) | A992 |

Bolts

| Name | Bolt assembly | Diameter [in] | fu [ksi] | Gross area [in2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 A325 | 1 A325 | 1.00000 | 120.00 | 0.78540 |

Load effects (equilibrium not required)

| Name | Member | N [kip] | Vy [kip] | Vz [kip] | Mx [kip.in] | My [kip.in] | Mz [kip.in] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LE1 | B | 0.0000 | 0.0000 | -40.0000 | 0.000 | 8083.000 | 0.000 |

Check

Summary

| Name | Value | Check status |
| --- | --- | --- |
| Analysis | 100.0% | OK |
| Plates | 48.3 > 5.0% | Not OK! |
| Bolts | 128.1 > 100% | Not OK! |
| Welds | 81.3 < 100% | OK |
| Buckling | 3.49 |  |

Plates

| Name | Material | fy [ksi] | Thickness [in] | Loads | σEd [ksi] | εPl [%] | σcEd [ksi] | Check status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-bfl 1 | A992 | 50.00 | 55/64 | LE1 | 45.65 | 2.2 | 14.36 | OK |
| C-tfl 1 | A992 | 50.00 | 55/64 | LE1 | 45.33 | 1.1 | 0.00 | OK |
| C-w 1 | A992 | 50.00 | 17/32 | LE1 | 46.25 | 4.3 | 0.00 | OK |
| B-bfl 1 | A992 | 50.00 | 17/32 | LE1 | 59.01 | 48.3 | 0.00 | Not OK! |
| B-tfl 1 | A992 | 50.00 | 17/32 | LE1 | 58.98 | 48.1 | 0.00 | Not OK! |
| B-w 1 | A992 | 50.00 | 3/8 | LE1 | 58.24 | 45.6 | 0.00 | Not OK! |
| EP1 | A572 Gr.50 | 50.00 | 7/8 | LE1 | 45.91 | 3.1 | 23.36 | OK |
| STIFF1a | A992 | 50.00 | 1/2 | LE1 | 45.02 | 0.1 | 0.00 | OK |
| STIFF1b | A992 | 50.00 | 1/2 | LE1 | 45.03 | 0.1 | 0.00 | OK |
| STIFF1c | A992 | 50.00 | 1/2 | LE1 | 45.06 | 0.2 | 0.00 | OK |
| STIFF1d | A992 | 50.00 | 1/2 | LE1 | 45.06 | 0.2 | 0.00 | OK |
| WID1a | A572 Gr.50 | 50.00 | 1/2 | LE1 | 57.95 | 44.6 | 0.00 | Not OK! |
| WID1b | A572 Gr.50 | 50.00 | 1/2 | LE1 | 58.19 | 45.4 | 0.00 | Not OK! |

Design data

| Material | fy [ksi] | εlim [%] |
| --- | --- | --- |
| A992 | 50.00 | 5.0 |
| A572 Gr.50 | 50.00 | 5.0 |

Symbol explanation

| εPl | Plastic strain |
| --- | --- |
| σcEd | Contact stress |
| σEd | Eq. stress |
| fy | Yield strength |
| εlim | Limit of plastic strain |

| Overall check, LE1 |  |
| --- | --- |

| Strain check, LE1 |  |
| --- | --- |

| Equivalent stress, LE1 |  |
| --- | --- |

Bolts

| Shape | Item | Grade | Loads | Ft [kip] | V [kip] | ϕRn,bearing [kip] | Utt [%] | Uts [%] | Utts [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B13 | 1 A325 - 1 | LE1 | 67.4763 | 7.7783 | 94.1414 | 127.4 | 19.4 | - | Not OK! |
|  | B14 | 1 A325 - 1 | LE1 | 67.8310 | 7.4744 | 94.1414 | 128.1 | 18.7 | - | Not OK! |
|  | B15 | 1 A325 - 1 | LE1 | 52.6141 | 12.2310 | 42.6284 | 99.3 | 30.5 | 99.9 | OK |
|  | B16 | 1 A325 - 1 | LE1 | 53.4519 | 12.1014 | 41.9400 | 100.9 | 30.2 | 101.1 | Not OK! |
|  | B17 | 1 A325 - 1 | LE1 | 0.0888 | 22.1320 | 94.1414 | 0.2 | 55.2 | - | OK |
|  | B18 | 1 A325 - 1 | LE1 | 0.0000 | 22.1344 | 94.1414 | 0.0 | 55.2 | - | OK |
|  | B19 | 1 A325 - 1 | LE1 | 3.1048 | 24.9775 | 94.1414 | 5.9 | 62.3 | - | OK |
|  | B20 | 1 A325 - 1 | LE1 | 3.0067 | 25.0605 | 94.1414 | 5.7 | 62.5 | - | OK |
|  | B21 | 1 A325 - 1 | LE1 | 57.6544 | 1.4117 | 100.4175 | 108.8 | 3.5 | - | Not OK! |
|  | B22 | 1 A325 - 1 | LE1 | 56.9803 | 1.4875 | 98.0117 | 107.6 | 3.7 | - | Not OK! |
|  | B23 | 1 A325 - 1 | LE1 | 26.7408 | 21.0843 | 94.1414 | 50.5 | 52.6 | 65.2 | OK |
|  | B24 | 1 A325 - 1 | LE1 | 26.4873 | 20.9556 | 94.1414 | 50.0 | 52.3 | 64.4 | OK |
|  | B25 | 1 A325 - 1 | LE1 | 3.9752 | 1.0877 | 94.1414 | 7.5 | 2.7 | - | OK |
|  | B26 | 1 A325 - 1 | LE1 | 4.3990 | 1.2132 | 94.1414 | 8.3 | 3.0 | - | OK |
|  | B27 | 1 A325 - 1 | LE1 | 2.8775 | 22.1674 | 94.1414 | 5.4 | 55.3 | - | OK |
|  | B28 | 1 A325 - 1 | LE1 | 2.4317 | 22.0399 | 94.1414 | 4.6 | 55.0 | - | OK |

Design data

| Grade | ϕRn,tension [kip] | ϕRn,shear [kip] |
| --- | --- | --- |
| 1 A325 - 1 | 52.9695 | 40.0689 |

Symbol explanation

| Ft | Tension force |
| --- | --- |
| V | Resultant of shear forces Vy, Vz in bolt |
| ϕRn,bearing | Bolt bearing resistance |
| Utt | Utilization in tension |
| Uts | Utilization in shear |
| Utts | Utilization in tension and shear |
| ϕRn,tension | Bolt tension resistance AISC 360-16 J3.6 |
| ϕRn,shear | Bolt shear resistance AISC 360-16 – J3.8 |

Weld sections

| Item | Edge | Xu | Th [in] | Ls [in] | L [in] | Lc [in] | Loads | Fn [kip] | ϕRn [kip] | Ut [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP1 | B-bfl 1 | E70xx | - | - | 8.22835 | - | - | - | - | - | OK |
| EP1 | B-tfl 1 | E70xx | - | - | 8.22835 | - | - | - | - | - | OK |
| EP1 | B-w 1 | E70xx | ◢7/32◣ | ◢5/16◣ | 20.22441 | 2.02244 | LE1 | 16.9134 | 20.9668 | 80.7 | OK |
|  |  | E70xx | ◢7/32◣ | ◢5/16◣ | 20.22441 | 2.02244 | LE1 | 17.0252 | 20.9440 | 81.3 | OK |
| C-bfl 1 | STIFF1a | E70xx | - | - | 6.44291 | - | - | - | - | - | OK |
| C-w 1 | STIFF1a | E70xx | - | - | 11.41732 | - | - | - | - | - | OK |
| C-tfl 1 | STIFF1a | E70xx | - | - | 6.44291 | - | - | - | - | - | OK |
| C-bfl 1 | STIFF1b | E70xx | - | - | 6.44291 | - | - | - | - | - | OK |
| C-w 1 | STIFF1b | E70xx | - | - | 11.41732 | - | - | - | - | - | OK |
| C-tfl 1 | STIFF1b | E70xx | - | - | 6.44291 | - | - | - | - | - | OK |
| C-bfl 1 | STIFF1c | E70xx | - | - | 6.44291 | - | - | - | - | - | OK |
| C-w 1 | STIFF1c | E70xx | - | - | 11.41732 | - | - | - | - | - | OK |
| C-tfl 1 | STIFF1c | E70xx | - | - | 6.44291 | - | - | - | - | - | OK |
| C-bfl 1 | STIFF1d | E70xx | - | - | 6.44291 | - | - | - | - | - | OK |
| C-w 1 | STIFF1d | E70xx | - | - | 11.41732 | - | - | - | - | - | OK |
| C-tfl 1 | STIFF1d | E70xx | - | - | 6.44291 | - | - | - | - | - | OK |
| EP1 | WID1a | E70xx | - | - | 6.00000 | - | - | - | - | - | OK |
| B-tfl 1 | WID1a | E70xx | - | - | 10.50000 | - | - | - | - | - | OK |
| EP1 | WID1b | E70xx | - | - | 6.00000 | - | - | - | - | - | OK |
| B-bfl 1 | WID1b | E70xx | - | - | 10.50000 | - | - | - | - | - | OK |

Symbol explanation

| Th | Throat thickness of weld |
| --- | --- |
| Ls | Leg size of weld |
| L | Length of weld |
| Lc | Length of weld critical element |
| Fn | Force in weld critical element |
| ϕRn | Weld resistance AISC 360-16 J2.4 |
| Ut | Utilization |

Buckling

| Loads | Shape | Factor [-] |
| --- | --- | --- |
| LE1 | 1 | 3.49 |
|  | 2 | 3.82 |
|  | 3 | 4.40 |
|  | 4 | 5.11 |
|  | 5 | 6.19 |
|  | 6 | 6.74 |

Code settings

| Item | Value | Unit | Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| Friction coefficient - concrete | 0.40 | - | ACI 349 – B.6.1.4 |
| Friction coefficient in slip-resistance | 0.30 | - | AISC 360-16 J3.8 |
| Limit plastic strain | 0.05 | - |  |
| Weld stress evaluation | Plastic redistribution |  |  |
| Detailing | No |  |  |
| Distance between bolts [d] | 2.66 | - | AISC 360-16 – J3.3 |
| Distance between bolts and edge [d] | 1.25 | - | AISC 360-16 – J.3.4 |
| Concrete breakout resistance check | Both |  |  |
| Base metal capacity check at weld fusion face | No |  | AISC 360-16: J2-2 |
| Cracked concrete | Yes |  | ACI 318-14 – Chapter 17 |
| Local deformation check | No |  |  |
| Local deformation limit | 0.03 | - | CIDECT DG 1, 3 - 1.1 |
| Geometrical nonlinearity (GMNA) | Yes |  | Analysis with large deformations for hollow section joints |

جزئیات اتصال

Manufacturing operations

| Name | Plates [in] | Shape | Nr. | Welds [in] | Length [in] | Bolts | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP1 | P7/8x9.0-32.8 (A572 Gr.50) |  | 1 | Butt: a = 17/32 Double fillet: a = 7/32 | 16.5 20.3 | 1 A325 | 16 |
| STIFF1 | P1/2x7.0-12.6 (A992) |  | 4 | Butt: a = 1/2 | 97.2 |  |  |
| WID1 | P1/2x6.0-10.5 (A572 Gr.50) |  | 2 | Butt: a = 1/2 | 33.0 |  |  |

Welds

| Type | Material | Throat thickness [in] | Leg size [in] | Length [in] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Butt | E70xx | - | - | 16.5 |
| Double fillet | E70xx | 7/32 | 5/16 | 20.3 |
| Butt | E70xx | - | - | 130.2 |

Bolts

| Name | Grip length [in] | Count |
| --- | --- | --- |
| 1 A325 | 1.73228 | 16 |

Drawing

EP1

P7/8x32.78740-9.00035 (A572 Gr.50)

STIFF1

P1/2x12.61417-7.04134 (A992)

WID1

P1/2x10.50000-6.00000 (A572 Gr.50)

C, CON1(W(Imp)14X109) - Bottom flange 1: