1-3- مقدمه

در اين تحقیق به مدلسازي، نحوه تحليل و طراحي سازههای مورد بررسی پرداخته شده است. در اين راستا نرم افزار مربوطه معرفي و مختصراً به كليات مدلسازي، بارگذاري، آيين نامههاي مورد استفاده و روشهاي بكار رفته در تحليل سازهها اشاره شده است. همچنين توضيحاتي در ارتباط با نحوه مدلسازي جداگر و ساخت توالی لرزهای آورده شده و سازهها در حالت بدون جداگر و با مدلسازي جداگر در طبقات مختلف و براي انجام تحليل دینامیکی تاریخچه زمانی و بررسي رفتار و عملكرد لرزهاي آماده شدهاند.

2-3- معرفی هندسه سازهها

سازههای در نظر گرفته شده برای این تحقیق سازههای سه بعدی با 3 دهانه در هر جهت بوده و طول هر دهانه برابر 5 متر بوده و 4 سازه با تعداد طبقات 5، 7، 9 و 12 طبقه با ارتفاع طبقات 3 متر در نظر گرفته شده است. سازهها در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد و نوع زمین III واقع شدهاند و کاربری سازهها مسکونی بوده و سیستم سازه از نوع قاب خمشی بتنی ویژه میباشد.

شکل 3-1، پلان ساختمان

1-2-3- معرفی سازههای موردمطالعه

در جدول (3-1) مشخصات قاب‌های مورد مطالعه در این پژوهش آورده شده است.

جدول 3-1، مشخصات قاب‌های موردمطالعه

| تعداد طبقات | تعداد دهانه | ارتفاع طبقات | شکلپذیری |
| --- | --- | --- | --- |
| قاب 5 طبقه بتنی خمشی | 3 | 3 متر | ویژه |
| قاب 7 طبقه بتنی خمشی | 3 | 3 متر | ویژه |
| قاب 9 طبقه بتنی خمشی | 3 | 3 متر | ویژه |
| قاب 12 طبقه بتنی خمشی | 3 | 3 متر | ویژه |

در اشکال (3-2) تا (3-5) سازههای مدلسازی شده در نرمافزار به ترتیب برای سازههای 5، 7، 9 و 12 طبقه نشان داده شده است.

شکل 3-2، مدلسازی سازه 5 طبقه در نرمافزار

شکل 3-3، مدلسازی سازه 7 طبقه در نرمافزار

شکل 3-4، مدلسازی سازه 9 طبقه در نرمافزار

شکل 3-5، مدلسازی سازه 12 طبقه در نرمافزار

2-2-3- مصالح مورد استفاده

از دو نوع مصالح بتن و میلگرد استفاده خواهد شد که مشخصات آن‌ها مطابق جداول (3-2) تا (3-4) خواهد بود.

جدول 3-2، مشخصات مصالح بتن

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت فشاری بتن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | --- | 1℃ | Mpa |
| مقدار | 2500 | 26500 | 0.15 | 0.00001 | 25 |

جدول 3-3، مشخصات مصالح میلگردهای طولی (S400)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 400 | 600 | 500 | 750 |

جدول 3-3، مشخصات مصالح میلگردهای عرضی (S340)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 340 | 500 | 425 | 625 |

3-2-3- مقاطع مورد استفاده

تمامی مقاطع سازه با استفاده از تحلیل استاتیکی معادل و انجام کنترل نیرو به ظرفیت مقاطع، کنترل تیر ضعیف – ستون قوی و کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) به دست آمده است که در جدول (3-4) مقاطع تیرهای مورد استفاده و در جدول (3-5) مقاطع ستونهای مورد استفاده نشان داده شده است.

جدول 3-4، مقاطع تیرهای مورد استفاده

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه 5 طبقه | طبقات 1 و 2 | 45 | 35 |
|  | طبقات 1 تا 5 | 40 | 30 |
| سازه 7 طبقه | طبقات 1 تا 3 | 50 | 40 |
|  | طبقات 4 تا 7 | 45 | 35 |
| سازه 9 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 55 | 45 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 50 | 40 |
|  | طبقات 11 تا 15 | 45 | 35 |
| سازه 12 طبقه | طبقات 1 تا 4 | 55 | 45 |
|  | طبقات 5 تا 8 | 50 | 40 |
|  | طبقات 9 تا 12 | 45 | 35 |

جدول 3-5، مقاطع ستونهای مورد استفاده

| سازه | طبقات | ارتفاع | عرض | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سازه 5 طبقه | طبقه 1 و 2 | 50 | 50 | 20∅20 |
|  | طبقات 3 تا 5 | 45 | 45 | 14∅20 |
| سازه 7 طبقه | طبقه 1 و 2 | 55 | 55 | 20∅20 |
|  | طبقات 3 و 4 | 50 | 50 | 16∅20 |
|  | طبقات 5 تا 7 | 45 | 45 | 14∅20 |
| سازه 9 طبقه | طبقات 1 تا 3 | 60 | 60 | 20∅20 |
|  | طبقات 4 تا 6 | 55 | 55 | 18∅20 |
|  | طبقات 7 تا 9 | 50 | 50 | 16∅20 |
|  | طبقات 10 تا 12 | 45 | 45 | 14∅20 |
| سازه 12 طبقه | طبقات 1 و 2 | 65 | 65 | 22∅20 |
|  | طبقات 3 و 4 | 60 | 60 | 20∅20 |
|  | طبقات 5 و 6 | 55 | 55 | 18∅20 |
|  | طبقات 7 و 8 | 50 | 50 | 16∅20 |
|  | طبقات 9 و 10 | 45 | 45 | 14∅20 |
|  | طبقات 11 و 12 | 40 | 40 | 12∅20 |

3-3- مدلسازی و مشخصات جداگر هسته سربی (LRB)

مدلسازی جداساز لاستیکی سربی در برنامه SAP2000 در دو حالت خطی و غیرخطی صورت میگیرد در حالت خطی فقط مشخصات حالت خطی جداساز را وارد میکنیم که این مشخصات عبارتند از سختی موثر(Effective stiffness) و میرایی موثر (Effective damping) جداساز، که در قسمت Linear analysis case از پنجره Link Support Property Data معرفی میشود. برای در نظر گرفتن رفتار غیرخطی در جداساز باید مقادیر مربوط به سختی اولیه جداساز (Stiffness)، مقاومت تسلیم هسته سربی (Yield stress) و نسبت سختی ثانویه به اولیه (Post yield stiffness ratio) را در قسمت مربوطه وارد نمود. در این قسمت برای نمونه نحوه معرفی مشخصات جداساز سربی مورد استفاده برای مدل 5 طبقه در برنامه SAP2000 ارائه میشود.

ابتدا از منوی Define روی گزینه Section Properties و سپس روی دکمه Link/ Support Properties مطابق شکل (3-6) کلیک میکنیم تا پنجره Link/ Support Property که در شکل (3-7) نشان داده شده است باز شود در این پنجره روی دکمه Add New Property باز شود در پنجره باز شده با انتخاب جداساز سربی (Rubber Isolator) شروع به وارد کردن اطلاعات مینماییم. در انتها با بستن پنجرهها به تعریف جداساز پایان میدهیم.

شکل 3-6، تعریف جداگر در نرمافزار SAP2000

شکل 3-7، ایجاد جداگر در نرمافزار SAP2000

شکل 3-8، مشخص نمودن نوع جداگر و تنظیم درجات آزادی آن در نرمافزار SAP2000

شکل 3-9، اعمال مشخصات جداگر در نرمافزار SAP2000

جدول نمونه از مشخصات یک نمونه لاستیک که در سال 1990 توسط شرکت بریچستون منتشر شده است رابطه بین سختی الاستومر و سایر مشخصات آن را در موارد آزمایش شده نشان میدهد.

جدول 3-7، خصوصیات انواع لاستیک

در این تحقیق از لاستیک IRHD50 استفاده خواهیم نمود.

E=4.45×106Nm2

G=1.06×106Nm2

k=0.57

- محاسبه ارتفاع کل لایههای لاستیک

لاستیک طبیعی مادهای ویسکوالاستیک میباشد که توانایی رسیدن به کرنشهای برشی تا 300 درصد را بدون ایجاد گسیختگی در سطح آن داراست. معمولاً برای اهداف طراحی کرنش برشی کمتر از 100 درصد در نظر گرفته میشود. در این قسمت با توجه به مراجع معتبر کرنش برشی 50 درصد به عنوان کرنش طراحی لاستیک فرض شده است. ارتفاع لاستیک طوری تعیین میشود که در سطح طراحی به حداکثر 50 درصد برسد.

γmax=50%                  ماکزیمم برشی کرنش

t=DDγmax

برای محاسبه جابجایی طرح (DD) خواهیم داشت:

DD=g4π2×SD1TDBD

SD1=23SM1=23×0.4=0.27

SM1=Fv∙S1=0.8×0.5=0.4

β=15%→BD=1.35

برای زمان تناوب طراحی جداگر بایستی زمان تناوب سازه محاسبه شده و سه برابر آن در طراحی مد نظر قرار گیرد که بدین منظور خواهیم داشت:

T=0.05H0.9=0.05×160.9=0.606sec→TD=3×0.606=1.818 sec

DD=9.814π2×0.27×1.8181.35=0.09 m

- طراحی سیستم سربی (Lead Plug)

هسته سربی برای تامین سختی اولیه مورد نیاز در تکیهگاه و از بین بردن انرژی ارتعاشی در زلزلههای نسبتاً شدید و شدید از طربق فرایند تسلیم سرب طراحی میشود. در طراحی هسته سربی با در نظر گرفتن سختی پیش از تسلیم و سختی پس از تسلیم و رفتار دو خطی نیرو – تغییر مکان، بین مقاومت مشخصه Qd با میزان انرژی مستهلک شده Wd یا نسبت میرایی موثر ξeff روابط زیر برقرار میگردد. انرژی تلف شده در هر سیکل برابر است با:

Wd=2πKeffD2βeff

مساحت حلقه هیسترزیس در سطح جابجایی D برابر است با:

Wd=4Qd(D-Dy)

با صرف نظر کردن از مقدار Dy در مقابل D مقدار مقاومت تسلیم سرب Qd برابر است با:

Ap=Qdfpy , Qd≅Wd4D

- محاسبه سختی موثر حداقل و حداکثر

در این مرحله سختی مؤثر حداقل و حداکثر جداگر را بایستی به دست آوریم. بدین منظور به وزن لرزهای سازه نیازمند میباشیم. اما از آنجایی که سازه هنوز طراحی نگشته است بنابراین وزن لرزهای سازه برای سازه ۵ طبقه به صورت جدول ۷-۲ در نظر میگیریم. بدیهی است که پس از مرحله طراحی سازه روی جداگر این وزن مفروض دوباره بایستی اصلاح گردد. از آنجا که این اصلاح فقط مربوط به وزن المانها سازه خواهد بود بنابراین تغییر چندانی در نتایج وجود نخواهد داشت.

از آنجاکه نرم افزار SAP2000 جرم لرزهای طبقه را بطور مستقیم محاسبه نمینماید. بنابراین این جرم را بصورت دستی محاسبه مینمائیم که وزن لرزهای شامل وزن کف طبقات، دیوارها و اعضای اصلی سازه میباشد.

وزن لرزهای کف طبقات:

W=A×DL+0.2LL

A=16×16=256 m2

W=256×600+0.2×200=163840 kg

وزن لرزهای دیوارها:

L=64 m

W=350×64×2.8=62720 kg

وزن لرزهای اسکلت سازه:

این وزن را میتوانیم از نرم افزار برداشت نمائیم:

جدول 3-8، وزن اسکلت سازه

| TABLE: Material List 2 - By Section Property |  |
| --- | --- |
| Section | Object Type | Num Pieces | Total Length | Total Weight |
| Text | Text | Unitless | m | Kgf |
| B40X30 | Frame | 80 | 320 | 96000 |
| B45X35 | Frame | 120 | 480 | 189000 |
| C40X40-12T16 | Frame | 75 | 240 | 96000 |
| C45X45-12T16 | Frame | 50 | 160 | 81000 |

وزن گزارش شده توسط نرم افزار وزن کل سازه میباشد بدین منظور بایستی مجموع وزن تیر و ستونها را بصورت میانگین بر 5 تقسیم نمائیم تا وزن اسکلت سازه به دست آید:

تیرها وزن=96000+1890005=57000 kg

ها ستون وزن=96000+810005=35400 kg

وزن لرزهای کل سازه برابر است با:

W=163840+62720+57000+35400=318960 kg

Keff=4π2g∙WTD2=4π29.81×31896012=1283592 kg/m

با استفاده از روابط فوق سطح مقطع هسته سربی بصورت زیر قابل محاسبه هست.

Wd=2π×1283592 ×0.092×0.15=9799 kg.m

Qd=Wd4D=9799 4×0.09=27219.4 kg

Ap=Qdfpy=27219.4882000=0.0308 m2=30.8 cm2

fpy مقاومت تسلیم برشی هسته سربی است که برابر 82/8 مگاپاسکال میباشد.

با توجه به مساحت بدست آمده که مقدار حداقل میباشد  قطر هسته بتنی را برابر 7 سانتیمتر در نظر خواهیم گرفت.

Ap=πd24=π×724=38.48 cm2

Qd=Apfpy=0.003848×882000=3394 kg

پارامتر موثر در سختی و ظرفیت باربری قائم جداگرهای لاستیکی ضریب شکل نام دارد که بصورت نسبت مساحت باربر جداگر تقسیم بر مساحت پیرامونی آن میباشد. برای جداگرهای هسته سربی، مساحت سوراخ میانی به عنوان مساحت باربر در نظر گرفته نمیشود و بایستی این مساحت از مساحت کلی کم گردد.

Ec=E×1+2k∙s2

kvkh=Ec∙AtγG∙Atγ=EcG=E×1+2k∙s2G>400

با جاگذاری مشخصات لاستیک IRHD-50 خواهیم داشت:

220×1+2×0.73×s264>400

s>10→s=15

مدول فشاری قائم لاستیک تابعی است از ضریب شکل و مشخصات ماده لاستیک که برابر است با:

Ec=E×1+2k∙s2=22×1+2×0.73×152=7249 kgcm2

شکل 3-10، تعریف ضریب شکل

سطح مقطع موثر براساس تنش محوری مجاز

مقدار دقیق تنش محوری و تنش مجاز باید براساس آزمایش یا گزارش تایید شده شرکت سازنده تعیین شود. اما بصورت تجربی این مقدار 9/6 تا 8 نیوتن بر میلیمتر مربع توصیه میشود. براساس نیروی قائم ثقلی ستون و تنش فشاری مجاز، مقدار مساحت جداگر A0 محاسبه میشود:

σc=PDL+LLA0≤80 kgcm2

A0=85330.1480=1066.6 cm2=0.1066 m2

سطح مقطع موثر از کرنش برشی ناشی از نیروی قائم

مساحت A1 براساس محدودیت تغییر شکل نسبی برشی تحت بار قائم بصورت زیر محاسبه میشود. εb همان حداکثر کرنش کششی لاستیک در زمان گسیختگی بوده که طبق توصیه مراجع برابر با 500 درصد در نظر گرفته میشود. از طرفی ضریب اطمینانی برابر با 3 بر روی این کرنش اعمال میگردد.

γc|DL+LL=6s∙PDL+LLEc∙A1≤εb3

6×15×85330.1472490000×A1≤500%3→A1=0.0638 m2

سختی الاستیک جداگر

همانطورکه در شکل 4 مشاهده میگردد، رفتار دو خطی جداگر هسته سربی رفتاری دو خطی بوده که در آن ku سختی الاستیک یا سختی باربرداری و kd سختی پس از تسلیم میباشد. از آنجاکه هسته سربی پس از تسلیم دارای سختی نمیباشد، بنابراین سختی پس از تسلیم تنها ناشی از سختی لاستیک kr خواهد بود.

شکل 3-11، رفتار غیرخطی جداگر لاستیکی با هسته سربی

میزان سختی پس از تسلیم جداگرهای LRB برابر است با:

kd=kr1+12ApA0

سختی هسته سربی:

kpd=QdD=3394 0.09=37711.1 kgm

kd=keff-kpd=1283592-37711.1=1245880.9 kgm

1245880.9=kr1+12×0.0038480.1066→kr=869317.85 kgm

سختی مقطع کاهش یافته از کرنش برشی جداگر

با توجه به سختی تامین شده توسط لاستیک و ارتفاع و مدول برشی لاستیک، میزان سطح مقطع مورد نیاز بدست میآید.

Asf=kr∙trG=869317.85×0.1864000=0.00244 m2

حال سطح مقطع موثر A2 را به عنوان سطح مقطع کاهش یافته به دست میآوریم. سطح مقطع کاهش یافته به سطح مقطع قائم باقیمانده در اثر جابجایی جداگر اطلاق میگردد. این سطح مقطع براساس شکل جداگر از روابط زیر بدست میآید.

شکل 3-12، سطح مقطع کاهش یافته جداگر دایرهای

Are=L∙B-∆s                             شکل مربعی جداگر

Are=d24∙β-sinβ                     شکل دایرهای جداگر

در روابط فوق L بعد عمود بر راستای جابجایی و B جابجایی ∆s جابجایی افقی جداگر میباشد. پارامتر β نیز از رابطه زیر بدست میآید. در این رابطه همواره بایستی قطر جداگر بزرگتر باشد که در غیر اینصورت سطح مقطع کاهش یافته برابر صفر خواهد شد که بیانگر روند غلط طراحی میباشد.

β=2cos-1∆sd

β=2cos-10.090.412=2.7

Are=0.41224×2.7-sin2.7=0.1125 m2

مساحت نهایی

A=maxA0,A1,Are=max0.1066,0.0638,0.1125=0.1125 m2

Aکل=Aلاستیک+Aسربی هسته

Aکل=0.1125+0.003848=0.11635 m2

قطر انتخابی برابر است با d=0.5 m که در نتیجه این قطر مساحت جداگر برابر 01963 m2 خواهد بود. حال با توجه به این مقادیر بایستی دوباره مساحت کاهش یافته را محاسبه نمائیم.

β=2cos-10.090.5=2.78

Are=0.524×2.78-sin2.78=0.1516 m2

تعداد و ضخامت لایههای لاستیک

براساس ابعاد سطح مقطع جداگر و همچنین ضریب شکل بدست آمده برای جداگر ضخامت هر لایه لاستیک با توجه به روابط زیر بدست میآید.

s=B∙L2L+B∙t                      شکل مربعی جداگر

s=πd24πdt=d4t                        شکل دایرهای جداگر

با توجه به اینکه ضریب شکل برابر 15 بدست آمده بود خواهیم داشت:

s=d4t→15=0.54×t→t=0.00833 m

N=trt=0.220.00833=26.41≅27

ضخامت ورقهای فولادی

همانطورکه پیشتر ذکر گردید، در بین صفحات لاستیکی از صفحات فولادی به منظور تحمیل کرنش برشی استفاده میگردد. ضخامت این صفحات با توجه به نیروی محوری ستون و مشخصات فولاد مورد استفاده بدست میآید.

ts≥2ti+ti+1∙PDL+LLAre∙Fs≥2 mm

با فرض استفاده از فولاد ST37 برای ورقها، تنش مجاز برابر است با:

Fs=0.6Fy=0.6×2400=1440 kgcm2

ts≥20.00833+0.00833×85330.140.1516×14400000=0.0013 m=1.3 mm<2 mm

ts=2 mm

حال میتوان ضخامت کلی هر واحد جداگر را محاسبه نمود. ارتفاع کلی جداگر با در نظر گرفتن دو ورق 5/2 سانتیمتری در بالا و پایین برابر است با:

h=2×2.5+N-1ts+tr

h=2×2.5+27-1×0.3+22.5=35.3 cm

h=36 cm

کنترل کرنش برشی

با توجه به نهایی شدن مساحت جداگر، محدودیت تغییر شکل نسبی برشی تحت بار قائم مجددا کنترل میشود. εb همان حداکثر کرنش کششی لاستیک در زمان گسیختگی بوده که برابر با 500% در نظر گرفته میشود.

γc|DL+LL=6s∙PDL+LLEc∙A1≤εb3

6×15×85330.1472490000×0.003848≤500%3→0.2753≤1.66      .ok

کنترل پایداری جداگر

کمانش جداگر در مواردی مانند جداسازی سازههای نسبتاً سبک اهمیت بیشتری مییابد. متوسط تنش ایجاد شده در جداگر نباید از تنش بحرانی تجاوز کند.

σc=PA≤σcr=G∙S∙L2.5tr

σc=85330.140.3848=221751.92kgm2≤σcr=64000×15×0.52.5×0.22=872727.27 kgm2

کنترل نسبت ابعاد هسته سربی

نسبت ارتفاع به قطر جداگرهای LRB بایستی در محدوده تعیین شده توسط رابطه زیر قرار گیرد. Hp برابر ارتفاع موثر هسته و dp قطر هسته میباشد.

1.5≤HpHp≤5

1.5≤0.220.05=4.4≤5              .ok

کنترل کرنش برشی برای بار زلزله

در شرایط لرزهای و تحت ترکیب بار لرزهای، کرنش برشی جداگر بایستی طبق رابطه زیر برقرار باشد.

γsc+γeq+γsr≤0.75 εb

γsc=6s∙PDL+LL+EQEc∙Are

γeq=Dtr

γsr=B2∙θ2t∙tr , θ=12Deb2+d2

که γsc کرنش برشی تحت فشار بوده از نیروی قائم حاصل از ترکیب بار شامل زلزله حداکثر بدست میآید. γeq کرنش برشی تحت زلزله و γsr کرنش برشی تحت چرخش جداگر میباشد. θ زاویه چرخش جداگر ناشی از زلزله، e خروج از مرکزیت به علاوه خروج از مرکزیت اتفاقی به میزان 5 درصد و b و d ابعاد سازه با پلان مستطیلی شکل میباشد. بنابراین خواهیم داشت.

γeq=0.090.22=0.41

γsr=0.5×0.5×0.0036712×0.00833×0.22=0.25

θ=12×0.09+0.05×16162+162=0.003671

γsc=6×15×127995.2172490000×0.1516=1.048

γsc+γeq+γsr≤0.75 εb

1.048+0.41+0.25=1.708≤0.75 ×5=3.75

کنترل Rollout جداگر

جابجایی جانبی جداگر نیز باید طوری کنترل گردد که از وقوع ناپایداری چرخشی یا به اصطلاح  Rollout در آن جلوگیری شود. در واقع جداگر باید در حالتیکه در شکل 6 نشان داده شده است، پایدار باشد. رابطه زیر براساس یک تعادل لنگر در پای جداگر بدست آمده است.

شکل 3-13، حالت حدی پایداری جداگر در اثر زلزله

DD≤δRoll-out=PDL+LL+EQ∙LPDL+LL+EQ+kd∙h

0.09≤δRoll-out=127995.21×0.5127995.21+1245880.9×0.36=0.111     .ok

برای مدلسازی جداگر در نرم افزار SAP2000 بایستی 5 پارامتر زیر را به نرم افزار بدهیم:

- سختی موثر جداگر

Keff=1283592 kg/m

- ضریب میرایی جداگر

Ceff=4πTDgW∙β=4π1×9.81×318960 ×0.15=61287 kg.sec/m

- سختی اولیه الاستیک جداگر

Ke=10Kd=10×1245880.9=12458809kgm

- جابجایی تسلیم جداگر

Dy=QKe-Kd=3394 12458809-1245880.9=0.0003026 m

- نیروی تسلیم جداگر

Fy=Q+Kd∙Dy=3394+1245880.9×0.0003026=3771.1 kg

جداگرها در زیر تمامی ستونها قرار گرفته و آنها را یکبار در تراز روی فونداسیون و یکبار هم هم در تراز طبقات میانی سازهها قرار خواهیم داد که بدین ترتیب مدلهای سازهای ما به شرح جدول (3-7) خواهد بود.

جدول 3-7، مدلهای سازهای

| محل جداگر | تعداد جداگر | نام مدل | توضیحات | سازه | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 0 | 5 Story | بدون جداگر | 5 طبقه | 1 |
| روی فونداسیون | 16 | 5 Story (LRB1) | جداگر پایه |  |  |
| روی طبقه دوم | 16 | 5 Story (LRB2) | جداگر میان طبقه |  |  |
| --- | 0 | 7 Story | بدون جداگر | 7 طبقه | 2 |
| روی فونداسیون | 16 | 7 Story (LRB1) | جداگر پایه |  |  |
| روی طبقه چهارم | 16 | 7 Story (LRB2) | جداگر میان طبقه |  |  |
| --- | 0 | 9 Story | بدون جداگر | 9 طبقه | 3 |
| روی فونداسیون | 16 | 9 Story (LRB1) | جداگر پایه |  |  |
| روی طبقه پنجم | 16 | 9 Story (LRB2) | جداگر میان طبقه |  |  |
| --- | 0 | 12 Story | بدون جداگر | 12 طبقه | 4 |
| روی فونداسیون | 16 | 12 Story (LRB1) | جداگر پایه |  |  |
| روی طبقه ششم | 16 | 12 Story (LRB2) | جداگر میان طبقه |  |  |

به منظور مدلسازی جداگرها بایستی در محل مدلسازی گرهها را آزادسازی نموده و با استفاده منوی Draw و گزینه Draw 1 joint link جداگر تعریف شده را در محل مورد نظر مدلسازی خواهیم نمود. در شکل (3-14) نحوه آزادسازی گره مورد نظر و در شکل (3-15) نحوه مدلسازی جداگر در محل مورد نظر نشان داده شده است. در اشکال (16-3) تا (3-19) نیز مدلسازی جداگرها در سازههای مورد نظر نشان داده شده است.

شکل 3-14، نحوه آزادسازی گرهها برای مدلسازی جداگر

شکل 3-15، مدلسازی جداگر

ب

الف

شکل 3-16، سازه 5 طبقه مدلسازی شده با جداگر؛ الف) جداگر پایه، ب) جداگر میان طبقه

ب

الف

شکل 3-17، سازه 7 طبقه مدلسازی شده با جداگر؛ الف) جداگر پایه، ب) جداگر میان طبقه

ب

الف

شکل 3-18، سازه 9 طبقه مدلسازی شده با جداگر؛ الف) جداگر پایه، ب) جداگر میان طبقه

ب

الف

شکل 3-19، سازه 12 طبقه مدلسازی شده با جداگر؛ الف) جداگر پایه، ب) جداگر میان طبقه

4-3- تحلیل تاریخچه زمانی

در این تحقیق به‌منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی از 7 شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل، مطابق گزارش FEMA P-695 برای زلزلههای نزدیک گسل انتخاب شده و از سایت PEER برداشته شده است که برای ساخت زلزلهها استفاده‌شده است. تمامی زلزلهها از حوزه نزدیک گسل انتخاب شدهاند که همگی فاصله کمتر از 15 کیلومتر از گسل خواهند داشت (Abrahamson, 1996). مشخصات شتابنگاشتها در جدول (3-8) برای زلزلههای نزدیک گسل نشان داده شده است. زلزلههای انتخابی برای خاک نوع III که سرعت موج برشی متوسط آن‌ها بین 175 تا 375 متر بر مجذور ثانیه میباشد انتخاب شده است و سعی شده است که زلزلههایی با شدت بیشتر انتخاب شوند تا اثرات خرابی سازهها بیشتر مشهود باشد. در اشکال (3-20) تا (3-26) نمودار شتاب – زمان رکوردهای زلزله نشان داده شده است.

جدول 3-8، شتابنگاشتهای انتخابی

| Mag | PGA (g) | سرعت موج برشی متوسط ms2 | زلزلههای متوالی | ایستگاه | نام زلزله | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | 0.593 | 232 | Imperial Valley-06 | El Centro Array #7 | Imperial Valley-06 | 1 |
|  |  |  | Imperial Valley-06 |  |  |  |
| 7.51 | 0.281 | 191 | Kocaeli, Turkey | Yermica | Kocaeli, Turkey | 2 |
|  |  |  | Kocaeli, Turkey |  |  |  |
| 6.5 | 0.489 | 261 | Superstition Hills-02 | Parachute Test Site | Superstition Hills-02 | 3 |
|  |  |  | Superstition Hills-02 |  |  |  |
| 6.9 | 0.5 | 325 | Loma Prieta | Saratoga - Aloha | Loma Prieta | 4 |
|  |  |  | Loma Prieta |  |  |  |
| 6.7 | 0.479 | 284 | Erzican, Turkey | Erzincan | Erzican, Turkey | 5 |
|  |  |  | Erzican, Turkey |  |  |  |
| 7.0 | 0.597 | 257 | Cape Mendocino | Petrolia | Cape Mendocino | 6 |
|  |  |  | Cape Mendocino |  |  |  |
| 7.3 | 0.709 | 296 | Landers | Lucerne | Landers | 7 |
|  |  |  | Landers |  |  |  |

شکل 3-20، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Imperial Valley-06)

شکل 3-21، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Kocaeli, Turkey)

شکل 3-22، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Superstition Hills-02)

شکل 3-23، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Loma Prieta)

شکل 3-24، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Erzican, Turkey)

شکل 3-25، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Cape Mendocino)

شکل 3-26، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Landers)

1-4-3- مقیاس سازی رکوردهای زلزله

شتاب‌نگاشت‌های انتخاب‌شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها انجام شود. بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها بایستی در پنج گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم‌افزار SeismoSignal پاک کردن نویزهای اضافی انجام گیرد.

شکل 3-27، فیلتراسیون شتاب‌نگاشت‌ها در نرم‌افزار Seismosignal

- گام اول

هر زوج شتاب‌نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مؤلفه‌ای که دارای بیشینه بزرگ‌تری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد.

PGAImperial Valley-06=0.593g→SF1=10.593=1.686

PGAKocaeli, Turkey=0.281g→SF1=10.281=3.558

PGASuperstition Hills-02=0.489g→SF1=10.489=2.045

PGALoma Prieta=0.5g→SF1=10.5=2

PGAErzican, Turkey=0.479g→SF1=10.479=2.087

PGACape Mendocino=0.597g→SF1=10.597=1.675

PGALanders=0.709g→SF1=10.709=1.41

ضرایب به‌دست‌آمده در نرم‌افزار را به مقدار شتاب هر زلزله وارد می‌نماییم تا به شتاب حداکثر خود برسند.

شکل 3-28، مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود

- گام دوم

پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب‌نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب‌نگاشت‌ها به دست آید که برای این منظور از نرم‌افزار و از قسمت Elastic/Inelastic Response Spectra طیف پاسخ را برای هر زلزله به دست آورد.

شکل 3-29، طیف پاسخ شتاب هر زلزله

برای آنکه بتوان طیف را به نرم‌افزار Excel خروجی گرفت میتوان از سربرگ Acceleration اعداد مربوط به منحنی را برداشت نموده و به نرم‌افزار Excel انتقال داد و به راحتی طیف را در آن رسم نمود.

شکل 3-30، برداشت مقادیر شتاب از نرم‌افزار Seismosignal

- گام سوم

بعد از به دست آوردن طیف پاسخ هر یک از زوج شتاب نگاشتها بایستی با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS) با یکدیگر ترکیب نموده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج شتاب نگاشت بدست آورده شود.

- گام چهارم

در این گام بایستی طیف طرح استاندارد آئیننامه به دست آورده شود سپس طیف طرح استاندارد را به همراه مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات که قبلا به دست آمده در نظر گرفته شود. حال باید ضریب مقیاسی پیدا گردد که با اعمال آن در مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات، مقدار این طیف در محدوده 0.2T الی 1.5T از مقادیر متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود. (طبق آئیننامه در 10 درصد میتواند کمتر نباشد)

برای به دست آوردن طیف طرح استاندارد بایستی ابتدا ضریب شکل طیف (B1) را محاسبه نموده و با ضرب این مقدار در ضریب اصلاح طیف (N) طیف بازتاب را مطابق شکل (3-31) به دست آورده و با ضرب ضریب B در ضریب اهمیت سازه (I) و نسبت شتاب مبنای طرح (A) طیف طرح استاندارد به دست خواهد آمد که در شکل (3-32) نشان داده شده است.

شکل 3-31، طیف بازتاب نوع زمین III در گروه خطر نسبی خیلی زیاد

شکل 3-32، طیف طرح استاندارد

بعد از استخراج طیف شتاب زلزلهها و میانگین آنها در شکل (3-33) نشان داده شده است.

شکل 3-33، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها

زمان تناوب سازهها برای سازههای 5، 7، 9 و 12 طبقه بصورت زیر میباشد:

5 Story→T=min1.25Ta.Tm=min0.715 و 1.282=0.715 Sec

7 Story→T=min1.25Ta.Tm=min0.968 و 1.506=0.968 Sec

9 Story→T=min1.25Ta.Tm=min1.214 و 1.702=1.214 Sec

12 Story→T=min1.25Ta.Tm=min1.572 و 2.255=1.572 Sec

حال با به دست آوردن زمان تناوب سازهها میتوان بازه 0.2T الی 1.5T را به دست آورد:

5 Story→0.2T~1.5T→0.2×0.715~1.5×0.715→0.143~1.072Sec

7 Story→0.2T~1.5T→0.2×0.968~1.5×0.968→0.1936~1.452Sec

9 Story→0.2T~1.5T→0.2×1.214~1.5×1.214→0.243~1.821Sec

12 Story→0.2T~1.5T→0.2×1.572~1.5×1.572→0.314~2.358Sec

شکل 3-34، طیف واحد ترکیبی میانگین زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد

برای تمامی سازهها بایستی ضریبی در بازه 0.2T الی 1.5T به دست آورده شود که با ضرب این مقدار در تک تک شتاب نگاشتها طیف آنها بالاتر از 3/1 برابر طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که طبق آئیننامه فقط در 10 درصد (طیف 17/1 برابر طیف طرح استاندارد در شکل (3-34)) میتواند کمتر از طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که در ادامه برای هر سازه آورده شده است.

شکل 3-35، مقایسه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد در سازه 5 طبقه (مقیاس نشده)

مطابق شکل (3-35) مشاهده میشود در بازه 0.2T الی 1.5T طیف میانگین زلزلههای بالاتر از 17/1 برابر طیف طرح استاندارد قرار گرفته است که بدین منظور بایستی به عددی ضرب شوند تا در این بازه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد بر هم منطبق باشند بدین منظور با سعی و خطا این ضریب برابر 55/0 به دست آمده است که در شکل (3-36) نمودار مقیاس شده برای سازه 5 طبقه نشان داده شده است.

شکل 3-36، مقایسه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد در سازه 5 طبقه (مقیاس شده)

حال به مقیاس سازی سازه 7 طبقه خواهیم پرداخت زیرا در آن بازه 0.2T الی 1.5T متفاوت خواهد بود و مطابق شکل (3-37) میانگین طیف زلزلهها و بازه مدنظر نشان داده شده است.

شکل 3-37، مقایسه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد در سازه 7 طبقه (مقیاس نشده)

مطابق شکل (3-34) مشاهده میشود وضعیت سازه 7 طبقه نیز همانند سازه 5 طبقه بوده و با ضرب طیف میانگین در عدد 55/0 ضریب مقیاس به دست میآید که در شکل (3-38) نشان داده شده است.

شکل 3-38، مقایسه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد در سازه 7 طبقه (مقیاس شده)

سازه 9 طبقه نیز وضعیتی مشابه سازههای 5 و 7 طبقه داشته که بدین ترتیب ضریب مقیاس همان 55/0 خواهد بود که در شکلهای (3-38) و (3-39) وضعیت آنها نشان داده شده است.

شکل 3-39، مقایسه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد در سازه 9 طبقه (مقیاس نشده)

شکل 3-40، مقایسه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد در سازه 9 طبقه (مقیاس شده)

سازه 12 طبقه نیز وضعیتی مشابه سازههای 5، 7 و 9 طبقه داشته که بدین ترتیب ضریب مقیاس همان 55/0 خواهد بود که در شکلهای (3-41) و (3-42) وضعیت آنها نشان داده شده است.

شکل 3-41، مقایسه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد در سازه 12 طبقه (مقیاس نشده)

شکل 3-42، مقایسه طیف میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد در سازه 12 طبقه (مقیاس شده)

بنابراین با در دست داشتن ضرایب مقیاس در هر سازه و زلزله خلاصه ضریب مقیاس نهایی در جدول (3-9) نشان داده شده است.

جدول 3-9، ضرایب مقیاس نهایی زلزلهها

| ضریب مقیاس نهایی | SF2 | SF1 | سازه | نام زلزله | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9273 | 0.55 | 1.686 | 5 طبقه | Imperial Valley-06 | 1 |
| 0.9273 | 0.55 | 1.686 | 7 طبقه |  |  |
| 0.9273 | 0.55 | 1.686 | 9 طبقه |  |  |
| 0.9273 | 0.55 | 1.686 | 12 طبقه |  |  |
| 1.9569 | 0.55 | 3.558 | 5 طبقه | Kocaeli, Turkey | 2 |
| 1.9569 | 0.55 | 3.558 | 7 طبقه |  |  |
| 1.9569 | 0.55 | 3.558 | 9 طبقه |  |  |
| 1.9569 | 0.55 | 3.558 | 12 طبقه |  |  |
| 1.1247 | 0.55 | 2.045 | 5 طبقه | Superstition Hills-02 | 3 |
| 1.1247 | 0.55 | 2.045 | 7 طبقه |  |  |
| 1.1247 | 0.55 | 2.045 | 9 طبقه |  |  |
| 1.1247 | 0.55 | 2.045 | 12 طبقه |  |  |
| 1.10 | 0.55 | 2 | 5 طبقه | Loma Prieta | 4 |
| 1.10 | 0.55 | 2 | 7 طبقه |  |  |
| 1.10 | 0.55 | 2 | 9 طبقه |  |  |
| 1.10 | 0.55 | 2 | 12 طبقه |  |  |
| 1.1478 | 0.55 | 2.087 | 5 طبقه | Erzican, Turkey | 5 |
| 1.1478 | 0.55 | 2.087 | 7 طبقه |  |  |
| 1.1478 | 0.55 | 2.087 | 9 طبقه |  |  |
| 1.1478 | 0.55 | 2.087 | 12 طبقه |  |  |
| 0.9212 | 0.55 | 1.675 | 5 طبقه | Cape Mendocino | 6 |
| 0.9212 | 0.55 | 1.675 | 7 طبقه |  |  |
| 0.9212 | 0.55 | 1.675 | 9 طبقه |  |  |
| 0.9212 | 0.55 | 1.675 | 12 طبقه |  |  |
| 0.7755 | 0.55 | 1.41 | 5 طبقه | Landers | 7 |
| 0.7755 | 0.55 | 1.41 | 7 طبقه |  |  |
| 0.7755 | 0.55 | 1.41 | 9 طبقه |  |  |
| 0.7755 | 0.55 | 1.41 | 12 طبقه |  |  |

3-4-2- ساخت زلزلههای متوالی

توالی لرزه‌ای به‌عنوان تکرار حرکات متوسط یا شدید زمین پس از یک دوره زمانی کوتاه یا طولانی مشخص شده است. توالی لرزه‌ای واقعی، مجموعهای از رخدادهای ثبت‌شده در یک ایستگاه با شتابهای اوج و بزرگای متفاوت در فاصله زمانی معین چند روزه یا چند هفتهای که منشاء آن‌ها از یک گسل خاص است و طیف توالی لرزه‌ای تقریباً طیف تجمعی این رخدادها را تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است که اکثر حرکات زمین دارای پسلرزه یا پیشلرزه متوسط یا شدید است.

بین هر دو رخداد لرزه‌ای متوالی یک گام زمانی 20 ثانیهای به کار می‌رود. دلیل این کار فراهم آوردن زمان مناسب جهت توقف حرکت سازه به علت میرایی است.

برای این منظور رکورد اصلی را در نرمافزار Siesmosignal فراخوانی می‌کنیم سپس ستون مربوط به شتاب و زمان را کپی کرده و وارد نرمافزار اکسل می‌کنیم. ابتدا در نرمافزار اکسل رکورد اولی را وارد می‌کنیم و پس از آن بعد زمانی یعنی 20 ثانیه فاصله بین دو شتاب‌نگاشت متوالی را بر گام زمانی تقسیم می‌کنیم و به همان تعداد صفر قرار میدهیم، در انتها نیز برای در نظر گرفتن ارتعاش آزاد 20 ثانیه در آخر قرار خواهیم داد و در آخر به‌صورت txt ذخیره کرده و سپس برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی وارد نرمافزار SAP می‌کنیم. در این پایاننامه با ترکیب رکوردهای زلزله 7 توالی لرزه‌ای برای هر سازه به دست میآید که در شکلهای (3-43) و (3-44) به عنوان نمونه توالی لرزهای از رکوردها برای زلزلههای  Imperial Valley-06و Kocaeli,Turkey نشان داده شده است.

شکل 3-43، زلزله متوالی Imperial Valley-06

شکل 3-44، زلزله متوالی Kocaeli, Turkey

5-3- معرفی رفتار غیر خطی اعضا در نرمافزار SAP2000

در ایران دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود و تفسیر آن در سال 1381، که به صورت پیشنویس و براساس گزارشهای Fema 273 و Fema 274 تهیه و با اعمال برخی تغییرات Fema 356 بود، منتشر شد. پس از بررسیهای زیاد در سال 1392، نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تصویب هیئت دولت در اختیار مهندسین کشور قرار گرفت.

در تحقیق حاضر نیز جهت تعریف مفاصل تیرها و ستونهای قاب خمشی بتنی از قابلیت نرمافزار SAP یعنی مفاصل پلاستیک اتوماتیک از نوع خمشی (M3) برای تیرها و برای ستونها از نوع خمشی محوری (P-M2-M3) تعریف کردهایم و این مفاصل در 05/0 و 95/0 طول تیرها و ستونها قرار گرفتهاند.

شکل 3-45، مفصل پلاستیک اتوماتیک تیرها

شکل 3-46، مفصل پلاستیک اتوماتیک ستونها

شکل 3-47، مفصل پلاستیک اختصاص یافته

6-3- صحت سنجی

در این تحقیق مقاله توکلی و همکاران صحتسنجی شده است. در این مقاله به بررسی پاسخهای دینامیکی قابهای ساختمانی ثابت و جداسازی شده تحت زلزله های دور و نزدیک گسل پرداخته شده است (Tavakoli, 2014).

در این مقاله قابهای با تعداد طبقات 4، 8 و 12 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنآرمه با شکلپذیری متوسط در نظر گرفته شده است که از قاب میانی یک ساختمان در نظر گرفته شده است که پلان ساختمان در شکل (3-48) و قاب سازه 4 طبقه که به عنوان نمونه صحت سنجی در این تحقیق انتخاب شده است در شکل (3-49) نشان داده شده است.

شکل 3-48، پلان ساختمان مورد مطالعه صحت سنجی (توکلی، 2014)

شکل 3-49، قاب مورد مطالعه صحت سنجی (توکلی، 2014)

قاب مورد نظر دارای 5 دهانه بوده که طول هر کدام برابر 5 متر میباشد و ارتفاع طبقات نیز برابر 2/3 متر در نظر گرفته شده است. همانطورکه در شکل (3-49) مشخص است مقاطع طراحی شده برای تیرها و ستونها نیز در شکل مشخص شده است.

شکل 3-50، سازه مدل شده در نرمافزار SAP2000 به منظور صحت سنجی

در این تحقیق بار مرده طبقات برابر 4/6 کیلونیوتن بر متر مربع، بار مرده بام برابر 9/5 کیلونیوتن بر متر مربع، بار زنده طبقات 96/1 کیلونیوتن بر متر مربع و بار زنده بام 47/1 کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شده است که با احتساب عرض بارگیر برابر 5/2 متر بارهای اعمالی روی تیرها بصورت زیر خواهد بود.

تیر روی طبقات مرده بار=6.4×2.5=16 KN/m

تیر روی بام مرده بار=5.9×2.5=14.75 KN/m

تیر روی طبقات زنده بار=1.96×2.5=4.9 KN/m

تیر روی بام زنده بار=1.47×2.5=3.675 KN/m

شکل 3-51، بار اعمالی مرده سازه صحت سنجی

شکل 3-52، بار اعمالی زنده سازه صحت سنجی

جداگر مورد استفاده نیز از نوع هسته سربی (LRB) بوده که مشخصات آنها در جدول (3-10) نشان داده شده است که ما از مشخصات جداگر 4 طبقه استفاده خواهیم نمود.

جدول 3-10، مشخصات جداگرهای مدل صحت سنجی (توکلی، 2014)

شکل 3-53، مدلسازی جداگرها در مدل صحت سنجی

در این تحقیق از 3 زلزله حوزه نزدیک و 3 زلزله حوزه دور استفاده شده است که در این بخش ما از زلزله نزدیک گسل Imperial Valley استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن نیز در جدول (3-11) نشان داده شده است.

جدول 3-11، مشخصات زلزله انتخابی مدل صحت سنجی (توکلی، 2014)

جدول 3-12، مقایسه نتایج ناشی از مدلسازی و مقاله

|  | مقاله | SAP2000 | درصد اختلاف |
| --- | --- | --- | --- |
| برش پایه (KN) | 630 | 771/621 | 306/1 |