برنامه ای به زبان متلب بنویسید که یک خرپای دو بعدی با اغضای دلخواه را از ورودی گرفته و تحت بارگذاری مشخص تغییر مکانها نقاط گرهی و همچنین تنش ها و کرنشهای اعضا را محاسبه کند.

مثال مورد بررسی

برنامه به گونه ای نوشته شده است که با تغییر اطلاعان ورودی شامل مختصات گرهی، اتصالات و مشخصات اعضا ( سطح مقطع و مدول الاستیسته ) می تواند برای هر نوع خرپای دو بعدی استفاده شود. کدها در پیوست ارائه شده است.

نتایج:

- خروجی متلب:

Displacements ---------------------

DOF 1 = 0

DOF 2 = 0

DOF 3 = 0.00010159

DOF 4 = -0.0040359

DOF 5 = -3.5451e-19

DOF 6 = -0.0031746

DOF 7 = -0.00010159

DOF 8 = -0.0040359

DOF 9 = 0

DOF 10 = 0

DOF 11 = 0.0020079

DOF 12 = -0.0042645

DOF 13 = -1.0857e-18

DOF 14 = -0.0031746

DOF 15 = -0.0020079

DOF 16 = -0.0042645

Stresses and Straines ---------------------

Element 1 Stress  = 8888888.8889

Element 1 Strain  = 4.2328e-05

Element 2 Stress  = -8888888.8889

Element 2 Strain  = -4.2328e-05

Element 3 Stress  = -8888888.8889

Element 3 Strain  = -4.2328e-05

Element 4 Stress  = 8888888.8889

Element 4 Strain  = 4.2328e-05

Element 5 Stress  = -66666666.6667

Element 5 Strain  = -0.00031746

Element 6 Stress  = -26666666.6667

Element 6 Strain  = -0.00012698

Element 7 Stress  = 32049344.6708

Element 7 Strain  = 0.00015262

Element 8 Stress  = 0

Element 8 Strain  = 0

Element 9 Stress  = 32049344.6708

Element 9 Strain  = 0.00015262

Element 10 Stress  = -26666666.6667

Element 10 Strain  = -0.00012698

Element 11 Stress  = -66666666.6667

Element 11 Strain  = -0.00031746

Element 12 Stress  = -66666666.6667

Element 12 Strain  = -0.00031746

Element 13 Stress  = -66666666.6667

Element 13 Strain  = -0.00031746

Reactions ---------------------

DOF 1 = 13333.3333

DOF 2 = 12000

DOF 3 = -13333.3333

DOF 4 = 12000

- شکل تغییر شکل یافته

پیوست کدهای متلب

%%

clc;

clear;

% Modul of elasticity

E = 2.1E11;

% Read file

Nodes = readmatrix('Truss.xlsx','Sheet','Nodes');

Elements= readmatrix('Truss.xlsx','Sheet','Elements');

Loading = readmatrix('Truss.xlsx','Sheet','Loading');

Supports = readmatrix('Truss.xlsx','Sheet','Supports');

% Stiffeness matrix

NN = size(Nodes);NN=NN(1,1); % Number of Nodes

EN = size(Elements); EN=EN(1,1); % Number of Elements

K_Total = zeros(NN*2,NN*2);

for i = 1 : EN

node1 = Elements(i,2);

node2 = Elements(i,3);

A = Elements(i,4);

xi = Nodes(node1,2);

yi = Nodes(node1,3);

xj = Nodes(node2,2);

yj = Nodes(node2,3);

L = sqrt((xj-xi)^2 +(yj-yi)^2);

C = (xj-xi)/L;

S = (yj-yi)/L;

% Calculate element local stiffeness matrix

k_local = K_E(E,A,L);

Tr = T(C,S);

% Calculate element global stiffeness matrix

k_global = Tr'*k_local*Tr;

% Element end nodes degrees of freedom

eledof(1) = node1*2-1;

eledof(2) = node1*2;

eledof(3) = node2*2-1;

eledof(4) = node2*2;

% Add Element Stiffeness to Truss Global Stiffeness matrix

for n = 1:4

for m = 1:4

K_Total(eledof(n),eledof(m)) =  K_Total(eledof(n),eledof(m)) + k_global(n,m);

end

end

end

% Extract Nodal Forces

F_Total = zeros(2*NN,1);

NL = size(Loading); NL=NL(1,1); % Number of loaded nodes

for i=1:NL

node = Loading(i,1);

Fx =  Loading(i,2);

Fy =  Loading(i,3);

dof_x = node*2-1;

dof_y = node*2;

F_Total(dof_x) = Fx;

F_Total(dof_y) = Fy;

end

% Extract Free and Fixed DOFs

NS = size(Supports); NS=NS(1,1); % Number of restrained nodes

Dofs_Restrained = [];

n = 1 ;

for i =1:NS

node = Supports(i,1);

if Supports(i,2) == 1

Dofs_Restrained(n) = node*2-1;

n=n+1;

end

if Supports(i,3) == 1

Dofs_Restrained(n) = node*2;

n=n+1;

end

end

Dofs_Free = 1:2*NN;

Dofs_Free(Dofs_Restrained) =[];

% Calculate Displacement at Free DOFs

F = F_Total(Dofs_Free);

K = K_Total(Dofs_Free,Dofs_Free);

Q = K\F;

Q_Total = zeros(2*NN,1);

Q_Total(Dofs_Free) = Q;

disp('Displacements ---------------------');

for i =1:length(Q_Total)

disp(['DOF ',num2str(i) , ' = ',num2str(Q_Total(i))]);

end

disp('Stresses and Straines ---------------------');

% Calculate Stresses

for i = 1: EN

node1 = Elements(i,2);

node2 = Elements(i,3);

A = Elements(i,4);

xi = Nodes(node1,2);

yi = Nodes(node1,3);

xj = Nodes(node2,2);

yj = Nodes(node2,3);

eledof(1) = node1*2-1;

eledof(2) = node1*2;

eledof(3) = node2*2-1;

eledof(4) = node2*2;

L = sqrt((xj-xi)^2 +(yj-yi)^2);

C = (xj-xi)/L;

S = (yj-yi)/L;

CC = (E/L).*[-C -S C S];

d = Q_Total(eledof);

Stress = CC*d;

Strain = Stress/E;

disp(['Element ',num2str(i) , ' Stress  = ',num2str(Stress)]);

disp(['Element ',num2str(i) , ' Strain  = ',num2str(Strain)]);

end

% Reactions

R_Total = K_Total*Q_Total - F_Total;

R = R_Total(Dofs_Restrained);

disp('Reactions ---------------------');

for i =1:length(R)

disp(['DOF ',num2str(i) , ' = ',num2str(R(i))]);

end

% Plot

scale = 100;

for i=1:EN

node1 = Elements(i,2);

node2 = Elements(i,3);

A = Elements(i,4);

xi = Nodes(node1,2);

yi = Nodes(node1,3);

xj = Nodes(node2,2);

yj = Nodes(node2,3);

hold on;

plot([xi,xj],[yi,yj],'-ob','LineWidth',2);

eledof(1) = node1*2-1;

eledof(2) = node1*2;

eledof(3) = node2*2-1;

eledof(4) = node2*2;

dxi = Q_Total(eledof(1))*scale;

dyi = Q_Total(eledof(2))*scale;

dxj = Q_Total(eledof(3))*scale;

dyj = Q_Total(eledof(4))*scale;

xi2 = xi+dxi;

yi2 = yi + dyi;

xj2 = xj+dxj;

yj2 = yj+dyj;

plot([xi2,xj2],[yi2,yj2],'-r','LineWidth',1);

end

axis equal

a = xlim;

b = ylim;

xmin = a(1) - 0.1*(a(2) - a(1));

xmax = a(2) + 0.1*(a(2) - a(1));

ymin = b(1) - 0.1*(b(2) - b(1));

ymax = b(2) + 0.1*(b(2) - b(1));

xlim([xmin,xmax]);

ylim([ymin,ymax]);

grid on;