گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک

در ابتدای گزارش فهرست، فهرست اشکال و جداول بیاید. گزارش بهتر است در 5 فصل شامل کلیات، عملیات اکتشافی، آزمایشها، پارامترهای ژئوتکنیکی، توصیه‌های فنی باشد که پیوست‌هایی نیز می‌تواند داشته باشد. در متن گزارش فقط مواردی که مربوط به پروژه هست آمده باشد و به‌عنوان‌مثال از توضیح سازندهایی که در محدوده پروژه قرار ندارند اجتناب شود.

پروژه...........................مالک ........................به شماره پرونده کامپیوتری................ شهرداری منطقه .................. شهرستان .......... استان.............

شماره نامه............

تاریخ............

معاونت محترم شهرسازی و معماری منطقه.........

موضوع: ارسال گزارش ژئوتکنیک و مکانیک خاک.

با سلام و احترام

به پیوست گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک محل احداث ساختمان با مشخصات ذیل ارسال می‌گردد.

منطقه ............ ناحیه ..........

نام مالک .............

شماره پرونده کامپیوتری .............

شماره پلاک ثبتی..........................................

نشانی ملک..............................................

تعداد طبقات زیر همکف ....... بالای همکف …….... جمعاً ......

نوع زمین (تیپ) به لحاظ خطر زلزله.................................

کلیه مطالب در سربرگ شرکت و دارای مهر باشد.

این صفحه با مهر و امضا مدیرعامل شرکت و مهر، امضا دفترخانه ثبت‌اسناد باشد.

محل مهر و امضا دفترخانه ثبت‌اسناد                                                                   محل مهر و امضا مدیرعامل شرکت خدمات آزمایشگاه

1- مقدمه، اطلاعات پروژه، اطلاعات همجواری، اطلاعات پیرامونی و سایت پلان

در این قسمت از گزارش مشخصات مربوط به کارفرما و شرکت خدمات آزمایشگاهی و مهندسی ژئوتکنیک که بعدازاین شرکت مهندسی ژئوتکنیک گفته می‌شود. ثبت خواهد شد.

نام کارفرما یا سازمان طرف قرارداد با شرکت خدمات آزمایشگاهی و مهندسی ژئوتکنیک:

نام پروژه، تعداد کل طبقات و کاربری پروژه:

نام استان، شهرستان یا شهری که پروژه در آن واقع است:

پلاک یا پلاک‌های ثبتی (تجمیع):

درصورتی‌که محل پروژه در مناطق شهری است: منطقه: .......... ناحیه: ......... محله: .......... پلاک: ..........

درصورتی‌که محل پروژه در مناطق غیرشهری است: توضیحات:

شماره پرونده شهرداری یا نهاد دیگر

نام شرکت مهندسی ژئوتکنیک:

مختصات جغرافیایی (طول و عرض) پروژه:

آدرس پروژه:

شماره نظام‌مهندسی: نام استان:

تعداد صفحات متن گزارش: تعداد صفحات کل:

تاریخ قرارداد با کارفرما: تاریخ شروع عملیات و مطالعه ژئوتکنیک:

تاریخ پایان عملیات ژئوتکنیک: تاریخ تحویل گزارش ژئوتکنیک:

اطلاعات دیگر:

1 -2- اطلاعات ساختمان مورد تخریب، مورد احداث، همجواری‌ها و سایت پلان

این اطلاعات با مطالعه و بررسی مدارک پرونده شهرسازی پروژه، بازدید و تحقیقات محلی، پرسش از مالک و ساکنین، همسایه‌ها و در صورت لزوم انجام عملیات شناسایی اکتشافی محدود و توسط کارشناس باتجربه شرکت مهندسی ژئوتکنیک تهیه خواهد گردید. مطالب تهیه‌شده لزوماً به‌گونه‌ای تهیه شود که مهندسین سازه طراح پی و سازه نگهبان، مهندسین پایدارسازی گود، مهندسین مجری و ناظر بتوانند تدابیر و تمهیدات لازم را به‌کارگیرند.

همچنین این اطلاعات در رابطه با مشخص شدن محل چاه آب و چاه‌های فاضلاب یا فضاهای ایجادشده مانند حوض انبار، انباری و غیره در زیر سطح اشغال و یا مجاورت آن مورداستفاده قرار می‌گیرد.

1-2-1- اطلاعات ساختمان مورد تخریب

آدرس محل پروژه:

فاصله تا خیابان یا جاده اصلی: عرض گذر: شمالی یا جنوبی:

مساحت زمین پروژه: ابعاد زمین پروژه: شکل زمین:

سطح اشغال مورد تخریب: ابعاد سطح اشغال:

تعداد ساختمان مورد تخریب (تعداد تجمیع) و توضیحات:

محل قرارگیری چاه یا چاه‌های فاضلاب آیا نشانه‌گذاری شده. توضیحات:

آیا ساختمان حوض انبار، انبار، گلخانه زیر سطح اشغال یا مجاور آن دارد. توضیحات:

آیا در زیر سطح اشغال یا حیاط فضای خالی با خاک دستی پر شده؟ توضیحات:

پی ساختمان مورد تخریب روی زمین روی طبیعی. بستر سنگی، شن و ماسه درشت، خاک دستی توضیحات:

نوع پی ساختمان شفته‌آهک، بتنی و یا اصولاً پی ندارد. توضیحات:

درصورتی‌که بسترسازی شده، نوع بسترسازی و دلیل آن توضیحات:

استحکام بستر ساخته‌شده، ارتفاع بستر ساخته‌شده؟ توضیحات:

آیا خطری در زمان گودبرداری سطحی، قبل از ایجاد سازه نگهبان وجود دارد:

ساختمان مورد تخریب دیوار مشترک، دیوار فرسوده، دیوار خشتی و گلی دارد؟ توضیحات:

توضیحات و اطلاعات دیگر:

1-2-2- اطلاعات ساختمان مورد احداث

مساحت کل پس از اصلاحات: ابعاد زمین پس از اصلاحات:

مساحت سطح اشغال پس از اصلاحات: ابعاد سطح اشغال پس از اصلاحات:

شکل هندسی سطح اشغال: کم‌ترین عرض سطح اشغال:

بیشترین عرض سطح اشغال: متوسط عرض سطح اشغال:

تعداد طبقات زیر همکف: تعداد طبقات کل:

تراز قرارگیری پی نسبت به گذر، همسایه‌ها، حیاط؟ توضیحات:

پیشروی (کنسول) دارد یا ندارد در جهات مختلف عرض کنسول؟ توضیحات:

بیشترین فاصله بین ستون‌ها: بیشترین بار قائم با احتساب بار افقی و عمودی زلزله:

شکل ساختمان در ارتفاع: توازن بارها بر روی پی برقرار است یا خیر توضیحات:

در صورت تجمیعی بودن ساختمان، تعداد تجمیع ‌یافته:

اسکلت ساختمان بتنی یا فلزی: ارتفاع ساختمان از روی پی: ارتفاع ساختمان از روی گذر:

کاربری ساختمان: تعداد واحدهای آپارتمانی در یک ساختمان

کل مساحت زیربنا کل متراژ آپارتمان‌ها: کاربری آپارتمان‌ها:

هرگونه اطلاعات بر و کف دیگر:

سیستم باربری قائم سیستم باربری جانبی

اطلاعات دیگر:

جهت هماهنگی عمق و تعداد گمانه‌ها برای پروژه‌هایی با پلان نامنظم به دستورالعمل جامع مطالعات ژئوتکنیک نگارش یافته در بخش ژئوتکنیک سازمان نظام‌مهندسی استان مربوط رجوع شود. در شکلهای زیر راهنمایی هایی برای عرض موثر پی که پارامتر مهمی برای تعیین عمق گمانه است شده است.

شرح همجواری‌ها با بازدید از محل پروژه، بازدید از ساختمان یا تأسیسات همجوار تهیه و تنظیم می‌گردد. همچنین در صورت امکان عکس و فیلم از ساختمان مورد تخریب و ساختمان‌های همجوار گرفته‌شده و در آرشیو شرکت بایگانی شود.

ضمناً آگاهی‌های لازم به همسایه‌ها در خصوص زمان شروع عملیات و غیره داده شود. حداقل اطلاعات موردنیاز در این خصوص به شرح زیر می‌باشد.

1-2-3-1- درصورتی‌که همجوار ساختمان باشد.

جهت‌های قرارگیری، طول، عرض و کاربری ساختمان‌های همجوار توضیحات:

تعداد طبقات، طبقات اضافه‌شده، زیرزمین توضیحات:

ساختمان نوساز، پی بتنی شبکه‌ای با عملکرد مرکب، پی بتنی تک، شناژدار و بدون شناژ:

ساختمان قدیمی، آجری، پی شفته‌آهکی، روی بستر سنگی، روی بستر ساخته‌شده:

ساختمان خیلی قدیمی، آجری، پی شفته‌آهکی و دیوار گلی، اصولاً پی ندارد. پی روی خاک دستی:

هرگونه پی روی خاک سفت‌وسخت، روی سیلت یا ماسه ریز، روی شن و ماسه تمیز:

پی بر روی شمع درجا ریز بتن‌آرمه، بر روی شمع شفته‌آهکی، بر روی شمع از نوع دیگر:

اختلاف تراز پی همجوار با پی پروژه، فاصله بین ساختمان همجوار و ساختمان پروژه:

مهم‌ترین مشکلات در زمان خاکبرداری و گودبرداری:

دیگر نکات مربوط به همجوار:

توضیح: درصورتی‌که همجوار شامل چند ساختمان، گذر و حیاط باشد برای هر یک از موارد فوق مطالب اضافه شود. به‌طور مثال گذر 1 گذر 2 و ......

1-2-3-2- درصورتی‌که همجوار گذر باشد.

طول گذر و عرض آن و اختلاف تراز گذر با تراز پی پروژه:

اگر نوع گذر بزرگراه و تنش‌های تکراری بر زمین وارد می‌شود:

نوع گذر شامل کوچه، خیابان فرعی، خیابان اصلی، جاده، بزرگراه:

فاصله پی با تأسیسات شهری مانند لوله آب، لوله گاز، کابل برق و مخابرات:

فاصله پی پروژه با پیاده‌رو، سواره‌رو یا مجاور فضای سبز:

فاصله پی پروژه تا جوی آب، رودخانه دائم، رودخانه فصلی، مسیل خشک:

فاصله پروژه تا بیشترین پیشروی آب دریا، گالری مترو و یا فاضلاب بزرگ شهری افقی و عمودی:

فاصله پروژه با خط راه‌آهن، خط راه‌آهن در تونل یا خط باز:

مقدار عقب‌نشینی ساختمان درگذر:

اطلاعات دیگر مربوط به گذر:

1-2-3-3- درصورتی‌که همجوار حیاط باشد.

جهت‌ها، طول و عرض حیاط:

فاصله سطح اشغال با چاه فاضلاب افقی و عمودی (چاه قدیم):

فاصله تا حوض انبار، استخر قدیمی (خالی یا پرشده با خاک دستی):

اختلاف تراز پی ساختمان قدیم و جدید با حیاط:

فاصله سطح اشغال ساختمان جدید با درختان بزرگ

دیوار مشترک حیاط با همسایه و استحکام دیوارها:

توضیحات دیگر در رابطه با حیاط:

1-3- اطلاعات پیرامونی پروژه

این اطلاعات با انجام تحقیقات محلی و توسط کارشناس عمران یا زمین‌شناس باتجربه از طریق مطالعه مدارک و نقشه‌های پهنه‌بندی خاکها و زمین‌ها، استفاده از نرم‌افزارهای اطلاعات جغرافیایی تهیه و تنظیم می‌گردد. از این اطلاعات جهت توصیه‌هایی در رابطه با آبگرفتگی براثر بالا آمدن سطح آب زیرزمین، پیشروی آب دریا یا رودخانه، سیل، نشست براثر چاه فاضلاب و قنات، نشست براثر مجاورت پی با ترانشه، شناسایی‌های اولیه خاکهای مسئله‌دار استفاده می‌شود.

1-3-1- ترازهای محل پروژه و پیرامون آن و مشکلات آبگرفتگی

تراز زمین پروژه نسبت به جهات مختلف محوطه بیرونی تا شعاع 100 متر توضیحات:

تراز همکف نسبت به رودخانه دائم، دریا، سطح آب قنات یا جوی و نهر آب و مسیل‌ها توضیحات:

سطح آب زیرزمینی و نوسانات آن در فصول مختلف نسبت به همکف توضیحات:

آیا بررسی‌های مربوط به ترازهای فوق می‌تواند تراز پی را در طراحی‌ها تغییر دهد. توضیحات:

آیا بررسی‌های مربوط به ترازهای فوق می‌تواند موجب حذف پارکینگ در زیر همکف شود. توضیحات:

آیا بررسی‌های مربوط به ترازهای فوق می‌تواند موجب تغییر روش پی‌سازی پروژه در جهت مقابله با آبگرفتگی شود. توضیحات:

توضیحات دیگر:

1-3-2- اطلاعات نوع زمین پروژه به لحاظ مسائل ژئوتکنیکی و رسوبی

زمین پروژه در پلاک‌های شهری است یا خارج شهر توضیحات:

زمین پروژه در منطقه کوهستانی، دامنه‌ای، دشت، حاشیه دریا، حاشیه رودخانه دائم توضیحات:

زمین پروژه بر روی سنگ یکپارچه، سنگریزه، رسوبات یخچالی و رسوبات رودخانه‌ای توضیحات:

زمین پروژه بر روی رسوبات ریزدانه سفت، ریزدانه نرم، توضیحات:

زمین پروژه در حریم رودخانه فصلی، مسیل خشک، حریم دریا، حریم رودخانه دائم توضیحات:

زمین پروژه با تراشیدن کوه و یا پر نمودن حاشیه مسیل با خاک دستی ایجادشده توضیحات:

زمین مربوط به شهرک‌های مسکونی آماده‌سازی شده (خاکریزی و متراکم کردن خاک) می‌باشد توضیحات:

در جهت‌های مختلف زمین پروژه آیا گودبرداری رهاشده وجود دارد و یا هرگونه ترانشه توضیحات:

در بالادست زمین پروژه وجود چشمه، مسدود شدن قنات و تجمع آب، رانش خاک گزارش‌شده توضیحات:

در اطراف زمین پروژه پدیده‌هایی مانند فرونشست، نشست زمین‌های گچی، هر نوع نشست دیگر تاکنون گزارش‌شده توضیحات:

درصورتی‌که هرگونه نشست ساختمان رخ‌داده آیا می‌توان علت آن گفته شود. توضیحات:

نشست ممکن است براثر استخراج معدن، خاک روانگرا، خاک فرونشستی، گچی و غیره باشد، اگر سابقه وجود دارد:

ضخامت خاک دستی در زمین پروژه در قسمت‌های مختلف از طریق تحقیقات محلی قابل‌شناسایی است توضیحات:

درصورتی‌که لایه‌های زیر پی رسی یا سیلتی می‌باشد آیا خطر مرطوب شدن و کاهش مقاومت وجود دارد؟ توضیحات:

خطر مرطوب شدن لایه‌های رسی به دلایلی مانند قرارگیری زمین در پائین‌دست، مسدود شدن قنات، وجود نهر و چشمه و بالا آمدن سطح آب زیرزمینی، کدام مرتبط با پروژه است:

آیا حفرات طبیعی یا فاضلاب و قنات با خالی شدن گل حفاری شناسایی‌شده:

آیا با خالی شدن گل حفاری و استفاده از گمانه دستی و ردیابی گل حفاری حفرهای شناسایی‌شده:

آیا حفرات وجود دارد ولی محل آن شناسایی نشده و نیاز به دستگاه حفره یاب است:

آیا محدوده خاک دستی یا خاک مسئله‌دار شناسایی و برداشته‌شده و بسترسازی با بتن سفت یا روش دیگر انجام گردیده:

چند درصد سطح اشغال به‌صورت ترمیمی بسترسازی شده و نوع بسترسازی چگونه خواهد بود:

مختصات مانند طول و عرض جغرافیایی محل پروژه:

1-3-3- شناسایی صحرایی و مقدماتی خاک‌های مسئله‌دار (Problematic soil)

خاک‌های مسئله‌دار خاک‌هایی هستند که پی‌سازی بر روی آنها بایستی با به‌کارگیری تمهیدات لازم باشد. در این بخش خاک‌های مسئله‌دار با شناسایی‌های صحرایی توضیح داده می‌شده تا در صورت برخورد با این‌گونه خاک‌ها مطالعات تکمیلی درخواست گردیده و مشکلات این‌گونه خاک‌ها در پی‌سازی دیده شود. در این بخش به‌طور مختصر به این‌گونه خاک‌ها اشاره می‌شود تا جهت عملیات، آزمایش‌ها و مطالعات و طراحی‌ها از ابتدا این مسائل مدنظر قرار گیرد.

1- خاک‌های دستی (Fall Soil)

سه نوع خاک دستی وجود دارد. خاک اگر حاوی مصالح ساختمانی و یا خاکروبه شهری یا آثار انسانی در آن مشاهده شود قطعاً از نوع خاک دستی است. در مواقعی خاک حاصل از گودبرداری یا تسطیح را در گودال‌ها همجوار ریخته و بدون ایجاد تراکم به روش غیر فنی (در لایه‌های 15 سانتیمتر خاک با رطوبت بهینه متراکم نشده) زمین را مسطح می‌نمایند. این‌گونه خاک به لحاظ، بافت و شکل با زمین بکر اطراف تفاوت نداشته و قابل‌شناسایی نیست. نوعی دیگر، خاک جابجایی است؛ یعنی تپه‌ها تراشیده شده و در دره‌ها ریخته شده و مسطح گردیده. شناسایی این‌گونه خاک‌ها نیز چون به لحاظ بافت و شکل یکی است مشکل است و لازم می‌باشد آزمایش‌های دانسیته صحرایی و SPT با دقت انجام‌شده تا از روی نتایج آن عمق این‌گونه خاک‌ها که خاک دستی محسوب می‌گردند شناسایی شوند. عمق این‌گونه خاک‌ها در برخی نقاط شهری و غیرشهری به ده‌ها متر می‌رسد.

2- خاک‌های حاصل از سیلاب‌ها (Transported Soils)

خاک‌های حاصل از سیلاب‌های جدید چه ریزدانه و چه درشت‌دانه تراکم لازم برای قرارگیری در زیر پی را ندارند و لازم است این‌گونه خاکها تا عمق لازم برداشته‌شده و به‌جای آن خاک‌های مخلوط خوب دانه‌بندی (GW-GM و GW-GC) ریخته شده و با رطوبت بهینه در لایه‌های 15 سانتیمتر متراکم شده و در زیر پی استفاده شود.

3- خاک‌های فروریزش یا رمبنده (Collapsing Soil)

این‌گونه خاک‌ها تنش ثابت را تا حدی تحمل می‌نمایند ولی با اضافه نمودن آب یکباره فرومی‌ریزند. علت آن پوکی خاک و چسبندگی ناچیز است. معمولاً وزن مخصوص خشک آنها کم‌تر از 4/1 گرم بر سانتیمتر مکعب و حد روانی بین 35 تا 25 است. درصورتی‌که در صحرا خاک سبک به نظر برسد و به‌راحتی خرد شود یک خاک رُمبنده است. توسط دستگاه تحکیم می‌توان به‌راحتی رمبندگی و درجه آن را تشخیص داد.

4- خاک‌های واگرا (Dispersive Soil)

برخلاف خاک‌های رُمبنده که عامل فروریختن ساختمان پوکی و چسبندگی ناچیز و حضور آب است یعنی عوامل فیزیکی، در خاک‌های واگرا عامل فیزیکی و شیمیایی موجب وارفتن و حرکت خاک می‌شود. جهت تشخیص قطعی این‌گونه خاک‌ها از آزمایش هیدرومتری مضاعف و دستگاه پین هول استفاده می‌شود. جهت شناسایی در صحرا: تراکم خوب چسبندگی خوب ولی با حضور آب لایه‌های خاک از هم جداشده و وارفتگی ایجاد می‌شود.

5- خاک‌های متورم شونده (Expansive Soil)

این‌گونه خاک‌ها رسی (درصد رس زیاد) و از نوع تحکیم یافته شدید و چسبندگی شدید می‌باشند. معمولاً در صحرا برای خرد کردن آنها فشار دست کافی نیست و فقط با ضربه شدید خرد می‌شوند. جهت تشخیص این‌گونه خاک‌ها می‌توان به رطوبت حد مایع (LL) و دامنه خمیری PI توجه نمود. آبگیری این خاک‌ها به دلیل وجود رس از نوع مونت موریلونیت خیلی زیاد است و با جذب آب، شدیداً متورم می‌شوند. برای تشخیص تورم آزاد و پتانسیل تورمی از دستگاه تحکیم استفاده می‌شود.

6- خاک‌های گچ دار (Gypsum Soil)

این‌گونه خاک‌ها حاوی مواد مضر برای بتن و میلگرد می‌باشند (مقادیر سولفات بالا) و همچنین نشست پی در این خاک‌ها زیاد می‌باشند. دلیل نشست، حل شدن گچ در آب به‌مرورزمان و پوک شدن خاک براثر جریان آب در خاک می‌باشد. برای شناسایی صحرایی با برداشتن خاک و به‌دقت ذرات را مشاهده کردن، ذرات گچ در خاک نمایان می‌باشد. اصولاً مواد تبخیری مانند نمک و گچ بر روی سطح خاک قابل‌مشاهده می‌باشند. راه دیگر تحقیقات محلی است که از این طریق زمین‌های گچی را شناسایی می‌نمایند. جهت تعیین مقدار گچ یا سولفات از روش‌های مختلف در آزمایشگاه استفاده می‌شود؛ مانند روش وزنی، روش دستگاه‌های سولفات سنج الکترونیکی.

7- خاک‌های مارنی (Marl Soil)

این خاک‌های رسی ازنقطه‌نظر مکانیکی به‌شدت نسبت به آب حساس بوده و با جذب آب مقاومت خود را از دست می‌دهند. از دست دادن مقاومت همراه با تورم و وارفتگی در مدت‌زمان کم است. اغلب رانش‌ها در مناطق کوهستانی وجود این‌گونه خاک‌ها همراه با بارندگی شدید می‌باشد. عامل اصلی کاهش مقاومت برشی براثر افزایش رطوبت است. تشخیص این‌گونه خاک‌ها که به شکل توده سنگی می‌باشند قرار دادن یک توده مارنی در آب و مشاهده تورم و وارفتگی می‌باشد.

8- خاک‌های تحکیم ‌پذیر شدید (Consolidation Soil)

خاک‌های تحکیم پذیر خاک‌های ریزدانه حاوی رس و سیلت چسبنده و اشباع می‌باشند که به‌اختصار خاک‌های خمیری گفته می‌شوند، در صحرا برای شناسایی آنها کافی است مقداری از گل با دست فشرده شود و حالت خمیری نرم و چسبندگی زیاد مشاهده می‌شود. در آزمایشگاه با دانستن درصد رطوبت  و دانسیته مرطوب  و توده ویژه  ابتدا دانسیته خشک  به‌دست‌آمده و سپس از رابطه  نسبت تخلخل به محاسبه می‌شود، مقدار نسبت تخلخل بیشتر از یک خاک بسیار تحکیم پذیر محسوب می‌شود.

1-4- سایت پلان (Site plane)

سایت پلان باید به‌گونه‌ای رسم شود که موقعیت زمین پروژه را نسبت به معابر، همجواری‌ها، ابعاد و مساحت زمین و سطح اشغال قبل از تخریب و پس از اصلاحات و عقب‌نشینی‌ها را نشان دهد. همچنین محل گمانه‌ها، ترازها، محل آزمایش‌های برجا، محل چاه‌های فاضلاب و در صورت وجود مسیر قنات، جهت و مسیر آن، فاصله پروژه تا رودخانه دائم یا فصلی و یا دریا و عوارض و موانع دیگر نشان را می‌دهد. سایت پلان باید دارای مقیاس باشد مگر فاصله‌های دور که با مقدار نویسی فاصله‌ها مشخص شود مانند دریا و رودخانه و رشته قنات و غیره. سایت پلان می‌تواند در یک نقشه و یا چند نقشه (نقشه هوایی) ارائه شود.

شکل نمونه از سایت پلان و نقشه هوایی

1-5- اهداف کار، کاربرد گزارش و محدودیت‌ها

- اهداف کار

1- اطلاعات مربوط به پروژه، همجواری‌ها، اطلاعات پیرامونی و سایت پلان، به‌منظور شناخت محل پروژه، مسائل و موانع، بخصوص طراحی و اجرای سازه نگهبان

2- بررسی اجمالی موضوعات زمین‌شناسی، زلزله‌خیزی، خطرات حاصل از سیل، رانش زمین، آبگرفتگی

3- بررسی اجمالی خطرات فرونشست زمین، پیشروی آب دریا، بالا آمدن سطح آب زیرزمینی

4- بررسی اجمالی مشکلات احداث بنا بر روی خاک‌های مسئله‌دار

5- انجام عملیات حفاری، نمونه‌برداری، آزمایش‌های صحرایی، آزمایشگاهی، برجا و ژئوفیزیک جهت به دست آوردن اطلاعات زیرسطحی.

6- تعیین ضرایب و پارامترها جهت محاسبه مقاومت برشی، نشست و ظرفیت باربری مجاز پی‌های سطحی و عمیق و ضریب عکس‌العمل بستر

7- تعیین مقادیر سولفات، کلر و PH جهت جلوگیری از تخریب بتن و خوردگی آرماتور پی و دیوارهای جانبی بتنی و بکار گیری تمهیدات لازم.

8- تعیین برخی ضرایب برای تعیین نوع زمین مرتبط با موضوع زلزله ضرایب طراحی دیوار حائل و تعیین ضرایب نفوذپذیری آب در خاک و تخمین حجم چاه جذبی و بکار گیری سپتیک

9- بررسی انواع پی مناسب پروژه و پیشنهاد بهترین روش پی‌سازی

10- توصیه‌هایی جهت احداث دیوار حائل، بسترسازی، تخلیه فاضلاب، سیمان مصرفی در بتن پی

11- توصیه‌هایی در رابطه با تراکم خاک با رطوبت بهینه و کنترل تراکم لایه‌ها خاک

- کاربرد گزارش

1- کاربرد این گزارش محدود به پروژه‌ای است که آدرس و پلاک ثبتی آن در ابتدای گزارش ذکر می‌شود.

2- کاربرد این گزارش محدود به پروژه‌های مرتبط با سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان کشور می‌باشد.

3- کاربرد گزارش محدود به مشخصات ساختمان مورد احداث که در ابتدای گزارش ذکر شد می‌باشد.

4- درصورتی‌که تغییرات کلی در نقشه و مساحت سطح اشغال پدید آید عملیات و مطالعات افزایش می‌یابد.

5- درصورتی‌که به دلایل مختلف لازم باشد عملیات و مطالعات بیشتری انجام گیرد در قالب مطالعات تکمیلی انجام پذیرفته و لازمه مطالعات تکمیلی، اطلاع کتبی به سازمان و کارفرما و دریافت هزینه مطالعات تکمیلی است.

- محدودیت‌ها

1-رتبه‌بندی شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی و مهندسی ژئوتکنیکی را برحسب تجهیزات، کادر فنی و توانایی، وزارت محترم راه و شهرسازی تعیین می‌نماید. قبول انجام مطالعات توسط شرکت‌ها برحسب رتبه‌بندی مربوطه خواهد بود.

2-دامنه عملیات و مطالعات و آزمایش‌ها در هر پروژه را سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تعیین می‌نماید. بهتر است در هر قرارداد تا میزان 20 درصد افزایش عملیات و مطالعات تکمیلی پیش‌بینی و در نظر گرفته شود.

1-6- زمین‌شناسی، زلزله‌خیزی سیلاب و آبگرفتگی

1-زمین محل پروژه در کدام‌یک از واحدهای زمین‌شناختی و ساختمانی (پهنه) ایران قرار دارد. پهنه اصلی، زیر پهنه، منطقه، ناحیه و همجوار پهنه اصلی در جهات مختلف چه پهنه‌هایی است. به‌طور مثال شهر تهران در بخش جنوبی پهنه البرز مرکزی قرار دارد مرز بین این پهنه‌ها گسل است یا فرورفتگی و غیره. خصوصیات زمین‌شناسی پهنه اصلی و زیر پهنه و ناحیه قرارگیری پروژه بیان شود. خلاصه‌ای از تاریخچه زمین‌شناسی تا کوارترنر (عصر جدید) و شرح کامل کوارترنر نوشته شود. مطالبی در رابطه با حوضه رسوبی، حوضه آبریز، نوع رسوبات، در صورت آبرفت، نوع آبرفت، جنس مواد رسوبی درصورتی‌که بر روی سنگ‌های آتش‌فشانی است توضیحات. درصورتی‌که در مجاور دریاچه‌ها و یا در حاشیه دریا و رودخانه‌های دائمی بزرگ است توضیحات. درصورتی‌که بر روی رسوبات تبخیری و کویری، بیابان‌های داخلی، بیابان‌های ساحلی، رسوبات بادی لُسی، تپه‌های ماسه‌ای ساحلی یا تپه‌های صحرایی و غیره است توضیحات. شکل زمین‌شناسی عمومی منطقه، سازندها در این بخش بیاید.

2-منشأ تشکیل خاک چه نوع سنگ‌هایی است توضیحات، طبقه‌بندی زمین پس از حفاری به لحاظ مواد متشکله بافت خاک و تراکم خاک، وجود مواد تبخیری مانند گچ و نمک. شرایط تشکیل خاک چگونه بوده، به‌طور مثال خاک برجا است (insitu soil) مانند خاک‌ها و سنگ‌ریزهای تشکیل‌شده روی سنگ‌بستر، خاک‌های انتقالی (Transported soil) که توسط باد یا آب یا یخچال‌ها و غیر انتقال‌یافته‌اند. توده‌های سنگی از جنس رس‌های آهکی که با مرطوب شدن تبدیل به خاک نرم می‌شوند مانند مارن (Marl) و توف (Tuff)، خاک‌های کوه ‌ریز (Colluvial soil) که در شیب‌های تند و مخروط‌ افکنه انباشته می‌شوند.

1-7- زلزله‌خیزی و به‌کارگیری تمهیدات لازم

در دفترچه مطالعات ژئوتکنیک یک بخش مربوط به ژئوفیزیک و ژئوالکتریک و آزمایش‌های مربوطه می‌باشد در این بخش موضوعات مهم و اساسی مطرح گردیده در بخش دیگر این گزارش که عنوان آن تفسیر نتایج و تهیه و تنظیم گزارش ژئوتکنیک می‌باشد (گزارش حاضر) موضوعات کلی در حد اطلاعات و آمار بیان می‌گردد. نمونه‌ای از این موارد به شرح زیر می‌باشد. شکل لرزه‌های مهم ثبت‌شده و گسل‌های منطقه و پهنه‌بندی خطر زلزله در این بخش بیاید.

1-بررسی گسل‌های بزرگ و سرتاسری در اطراف پروژه و گسل‌های کوچک منطقه‌ای، ناحیه‌ای و تأثیرگذار در به وجود آمدن خسارات براثر زلزله.

2- معرفی این گسل‌ها به لحاظ طول گسل، نوع، محل شروع و انتهای گسل و فعالیت‌های اخیر آن در ناحیه یا منطقه قرارگیری پروژه.

3- آخرین زمان فعال شدن گسل اطراف پروژه و زلزله‌های مرتبط با آن. بررسی نقشه‌های پهنه‌بندی زلزله و مشخص کردن شدت خطر زمین‌لرزه (به‌شدت پرخطر، پرخطر، متوسط، کم‌خطر، بی‌خطر)

4- زلزله‌هایی که در چند قرن پیش در ناحیه قرارگیری پروژه بوده و یا در یک‌صد سال اخیر رخ‌داده، شدت زلزله، خرابی‌ها و خسارت‌های جانی و مالی و غیره در گزارش بیان شود.

توصیه: درصورتی‌که زمین پروژه به لحاظ زمین‌شناسی و زلزله‌خیزی شرایط خوبی ندارد لازم است توصیه‌هایی فنی بیشتری مطرح شود به‌طور مثال در رابطه با تغییر روش پی‌سازی، به‌کارگیری ضرایب محاسباتی در جهت اطمینان، اجرای جوش باکیفیت خوب و کنترل آن اجرای بتن با مقاومت مطلوب و کنترل آن به‌صورت نمونه در سازه‌های نگهبان

فصل دوم

در هر پروژه عملیات و مطالعات ژئوتکنیک می‌تواند متفاوت و برحسب نیاز پروژه باشد. در این فصل ابتدا فهرستی از تعداد گمانه و تعداد نمونه دست‌خورده و دستنخورده ارائه‌شده و سپس شرح و موانع عملیات حفاری و آزمایش‌های انجام‌شده بیان شود. شرح عملیات حفاری می‌تواند شامل نوع دستگاه حفار، روش حفاری، روش نمونه‌برداری دستخورده و دستنخورده و موانع: عدم حفاری کامل طبق برنامه و عدم نمونه‌برداری کامل به دلیل برخورد با سنگ‌بستر یا بولدر و یا برخورد با سطح آب زیرزمینی یا ریزشی بودن گمانه دستی و کیسینگ‌گذاری در حفاری ماشین و چگونگی حمل نمونه‌ها و زمان صرف شده جهت حفاری می‌باشد. درصورتی‌که در هر پروژه هم گمانه ماشینی و هم گمانه دستی حفر شود  و پس از تصحیح‌ها نتایج مورد مقایسه , تفسیر و انتخاب قرار گیرد, بهترین روش می‌باشد. توصیه می‌شود در هر پروژه حداقل 2 گمانه یکی دستی و دیگری ماشینی حفر گردد.در انتها معرفی  دستورالعملها واستانداردهای مورداستفاده در مطالعات ژئوتکنیک انجام شود. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

- زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع، ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎي ﺧﺎك.

- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك.

- اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﻟﻮده ،ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز و ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ.

- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﻃﺮح دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ و سازه نگهبان

- ﺑﺮآورد ﺿﺮﯾﺐ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎك (Ks) ، ﺑﺮآورد ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﻻﯾﻪﻫﺎ

- اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 2800 اﯾﺮان

2-1-  حفاری

شرح کامل عملیات حفاری و نمونه‌برداری جداگانه ارائه‌شده است.در بخش گزارش ژئوتکنیک به‌طور خلاصه نکاتی به شرح زیر مطرح می‌گردد.

محل گمانه در سایت پلان که مقیاس داشته باشد نشان داده شود.

عمق گمانه ، محل و تعداد نمونه‌برداری دستخورده و دستنخورده در لوگ گمانه‌ها و در صورت امکان در یک جدول با توضیحات ارائه شود.

اطلاعات حفاری مانند حفاری دستی توسط مقنی , حفاری دستی با کمپرسور , حفاری با ماشین حفاری و روش حفاری ماشینی و روش نمونه‌برداری‌های دست‌خورده و دست‌نخورده و غیره در گزارش ذکر شود.

هرگونه موانع حفاری دستی مانند برخورد با فاضلاب ، سطح آب زیرزمینی ، قنات ، نشت آب چشمه ، نشت آب از بالادست و غیره در گزاش بیان شود.

برخورد با سنگ‌بستر ، برخورد با قلوه‌سنگ‌های درشت بیان شود. برخورد با لایه‌های شن و ماسه‌ای سیمانته ، رس‌های سخت ، شن و ماسه تمیز و ریزشی ،  لای و رس نرم هم در لوگ گمانه‌ها و هم به‌صورت توصیفی بیان شود

در صورت کول گذاری به دلیل خاک دستی یا ریزشی بودن انجام‌شده ، طول کول بیان شود.

درصورتی‌که با عملیات آبکشی توسط دلو یا پمپ حفاری ادامه یافته ، عمق حفاری‌شده نسبت به سطح آب ریز زمینی ذکر گردد.

- نمونه‌برداری حفاری دستی

1-توضیحاتی در رابطه با مقدار لازم نمونه دستخورده ، با توجه با قطر بزرگترین دانه.

2-روش نمونه‌برداری دستخورده با توجه به درشتی دانه ، بافت ، متراکم بودن و یا سیمانته بودن نمونه ، سفتی و نرمی ، چگونه بوده توضیحاتی ارائه نمایید.

3-آیا نمونه دست‌خورده قبل از موم‌اندود شدن توسط نخ قالی نخ پیچی شده است، توضیح دهید.

4-در رابطه با تهیه نمونه دستنخورده با توجه به انواع خاک و لایه‌های مختلف  به چه روشی بوده ، به‌طور مثال استفاده از کلوخه موم‌اندود، نمونه‌گیر دوکفه‌ای ، کرکاتر ، نمونه بلوکی ( مونولیت) و غیره توضیح دهید.

آیا کلیه نکات دستورالعمل بخش حفاری و نمونه‌برداری مطالعات ژئوتکنیک را بکار گرفته‌اید و اگر کامل بکار نگرفته‌اید موانع را بیان نماید.

- حفاری ماشینی و نمونه‌برداری

- روش حفاری ماشینی، کیسینگ گذاری ، قطر و عمق گمانه ماشینی و مطالب دیگر در این خصوص را در گزارش ارائه نمایید.

- در صورت برخورد با سنگ‌بستر ، مقدار حفاری در سنگ‌بستر . و یا برخورد با شن درشت و قلوه‌سنگ و یا سنگ‌های سخت و یا شناسایی حفره طبیعی یا حفرات مربوط به چاه و قنات و موارد از این قبیل را در گزارش ذکر نمایید.

- در صورت خالی شدن گل حفاری علت آن را تشخیص داده و در گزارش بیان نمایید.

نکات مهم در رابطه با تعداد گمانه , محل گمانه و عمق گمانه

- تعداد گمانه:تعداد گمانه بستگی به موضوع پروژه دارد و همچنین دستورالعمل ارائه‌شده دارد.در مواقع ضروری است گمانه اضافی حفر شود.البته لازم است مبلغ قرارداد با درصدی افزایش پیش‌بینی شود.

- محل گمانه:فاصله مطرح‌شده در دستورالعمل حفاری ژئوتکنیک حفظ شود. اگر خاک پی در مجاورت عوامل طبیعی یا تأسیساتی که موجب مرطوب شدن خاگ گردد، عوامل مربوطه در گزارش ذکر شود. به‌ویژه در خاک‌های ریزدانه. ابتدا گزارش مهندس بازدید مطالعه و محل چاه قنات یا فاضلاب به لحاظ میله و انباره مشخص شود و سپس دستور حفاری داده شود. درصورتی‌که در نزدیکی میله یا انباره چاه، حفاری انجام شود و گل حفاری در روش ماشینی تخلیه و در حفاری دستی گاز مانع ادامه حفاری ‌شود. و هرگونه موانع زیرزمینی و روی زمینی دیگر قبل از شروع حفاری ملاحظه شود.

- عمق گمانه:ضمن توجه به دستورالعمل و ضوابط تعیین عمق گمانه، درصورتی‌که تنش مؤثر در لایه‌های زیرین گسترش دارد و یا لازم است عمق بیشتر شناسایی‌ها انجام شود.

- در گمانه‌هایی که خاک‌های ریزشی دارند عملیات کیسینگ ‌گذاری پیش‌بینی شود.

- در مواقعی به دلیل وجود خطرات و یا بولدر ممکن است محل گمانه جابجا شود. این موضوع پیش‌بینی شود.

- بعد از پایان عملیات حفاری با اتصال لوله‌های پولیکا توسط چسب و به قطر کم‌تر از قطر گمانه و بستن انتهای لوله، آن را داخل گمانه قرار داده تا درصورتی‌که نیاز به بررسی‌های مجدد باشد. دسترسی به عمق گمانه امکان‌پذیر باشد.

نکات حفاری دستی:

1- قطر چاه دستی باید به‌اندازه‌ای باشد که آزمایش‌کننده بتواند به‌راحتی آزمایش دانسیته صحرایی یا SPT دستی را انجام دهد.

2- درصورتی‌که بالای گمانه ریزشی است، توسط گچ کاملاً اندود و پایدار شود. ضمناً نباید گچ با نمونه برداشته‌شده  مخلوط شود.

3- در صورت برخورد با زمین‌های سفت‌وسخت چه از نوع درشت‌دانه و چه ریزدانه، نباید عملیات قطع شود بلکه با استفاده از کمپرسور عملیات انجام شود.

4- ریختن آب داخل چاه به‌منظور مرطوب نمودن و کاهش سختی حفاری مجاز نمی‌باشد.

5- لازم است جهت حفاری دستی از بالابر استفاده شود. در صورت نبودن برق در محل از نزدیک‌ترین محل برق تأمین شود. درصورتی‌که امکان تأمین برق نباشد با اطمینان از استحکام پایه‌های چرخ چاه، چرخ چاه و طناب اقدام به حفاری بشود.

6- در صورت برخورد با آب زیرزمینی، ممکن است آب زیرزمینی کاذب و از چاه یا قنات یا حوض انبار یا استخر مجاور نشست کرده باشد لذا با تحقیقات محلی موضوع روشن شود و حفاری ادامه یابد. درصورتی‌که وجود سطح آب زیرزمینی قطعی شود، می‌توان با آبکشی توسط دلو و یا قرار دادن پمپ در چاه حفاری را تا حدود 3 متر زیر سطح ایستابی ادامه داد.

7-در صورت برخورد با بولدر یا سنگ‌بستر، حفاری دستی توسط کمپرسور انجام خواهد گردید و هزینه مربوطه قبلاً پیش‌بینی شود. تشخیص بستر سنگی تا عمق 3 متری آن انجام پذیرد.

8-یکی از بهترین روش‌های تهیه نمونه دستنخورده در گمانه‌های دستی استفاده از نمونه‌گیرهای دوکفه‌ای می‌باشد. روش دیگر استفاده از کرکاتر و روش دیگر تهیه بلوک یا کلوخه‌های درشت (مونولیت) است. درصورتی‌که نمونه فروریزشی (رُمبنده) باشد مانند سیلت‌های ماسه‌ای نمونه‌گیرهای دوکفه‌ای برای سه محوری و تحکیم خوب می‌باشد. البته نمونه‌های مونولیت را هم می‌توان با سیم مخصوص برش قطعه‌قطعه نموده و سپس در دستگاه تراش به شکل استوانه‌ای تبدیل نمود. نمونه خارج‌شده از کرکاتر به دلیل اینکه 3 بار تحت تنش فشاری قرار می‌گیرد (یک‌بار وقتی‌که از زمین نمونه داخل کرکاتر می‌رود و زمانی که به داخل سیلندر فلزی می‌رود و زمانی که از سیلندر خارج می‌شود) لذا برای کارهای حساس مقداری دستخورده می‌شود.

نتیجه‌گیری: به روش مونولیت از هرگونه رسوبات درشت یا ریز,  نرم یا سفت خاک‌های مسئله‌دار را می‌توان نمونه دستنخورده تهیه نمود. روش نمونه‌گیر دو کفه سریع و اقتصادی است و از روش کرکاتر برای تهیه نمونه سه‌قلو برای برش مستقیم یا سه محوری می‌توان استفاده کرد.

نکات حفاری ماشینی:

1-در حفاری اُگری به دلیل اینکه حرکت عمودی سیستم حفار تا سه متر و بیشتر (کورس دستگاه) توانائی دارد. درنتیجه یک گمانه 40 متری در خاک‌های نرم را می‌توان یک‌روزه حفر نمود. تهیه نمونه دستنخورده و دستخورده هم نسبتاً خوب است.دستگاه حفار  روی  کامیون کوچک نصب می‌شود و جابجایی آن آسان است.

2-حفارهایی مانند D750 یا به شکل آن  حرکت عمودی (کورس) محدود مثلاً 80 سانتیمتر تا 5/1 متر دارند و زمان حفاری طولانی است. این حفارها فقط به روش شستشویی عمل می‌نمایند و لازم است  جهت نمونه‌برداری خوب باید از نمونه‌گیرهای کربارل  دوجداره استفاده کرد. این نوع دستگاه‌ها در هرگونه رسوبات نرم، سفت‌وسخت و سنگ حفاری و نمونه‌برداری را انجام می‌دهند. نکته قابل‌ذکر نمونه‌برداری است که برای انواع خاک و سنگ به روش مناسب نیاز دارد. مثلاً برای سنگ‌های یکپارچه از کربارل استفاده شود. برای خاک‌های خمیری با فشار هیدرولیک شبلی پر شود و خاک‌های سفت‌تر از u4 استفاده شود.

3-نمونه‌برداری دستنخورده از لایه‌های شن یا ماسه‌ای  تمیز چه روش حفاری دستی و چه روش حفاری ماشینی ممکن  نیست و لازم است از طریق آزمایش SPT تراکم این‌گونه خاک‌ها به‌طور نسبی تخمین زده شود. البته درصورتی‌که سطح ایستابی پایین باشد بهترین روش  برای تعیین دانسیته طبیعی خاک  دانسیته صحرایی است.

4-درصورتی‌که محل پروژه بر روی رسوبات درشت‌دانه بولدر دار است. ابتدا لازم است قطر مته حفاری، کیسینگ و نمونه‌گیر افزایش یابد. درصورتی‌که جواب ندهد یا پرهزینه باشد حفاری بدون نمونه‌برداری انجام‌شده و عدد SPT برای هر یک متر عمق به دست آید و جهت دستیابی به نمونه دست‌نخورده عمق گمانه دستی تا حد ممکن افزایش داده‌شده و نمونه دست‌نخورده گمانه دستی به شکل بلوک و یا کلوخه تهیه شود.

5-درصورتی‌که در زمان حفاری گل حفاری خالی شد لازم است موضوع مورد بررسی قرارگرفته و درصورتی‌که خالی شدن گل حفاری مرتبط با قنات، چاه فاضلاب ، خاک دستی یا حفرات طبیعی و غیره باشد مشخص شود. پیشنهاد می‌شود اگر تا عمق محدودی مانند 12 متر این پدیده رخ داد، یک گمانه دستی حفر شده و رد گل حفاری گرفته شده تا موضوع روشن شود. برخی زمین‌ها بخصوص گچی و آهکی که جریان آب در آن وجود داشته ممکن است در لایه‌های سطحی یا زیرسطحی حفراتی وجود داشته باشد.

6-برخی دستگاه‌های حفار هم توان حفاری اُگری و هم شستشویی در اندازه‌های مختلف و نمونه‌گیری ممتد را دارند. بهتر است برای هر پروژه انتخاب دستگاه و توان آن قبل از استقرار دستگاه حفار بررسی شده تا هزینه‌های عملیاتی کاهش یابد.

2-2- آزمایش‌های آزمایشگاهی

شرح آزمایش‌ها , وسایل و تجهیزات آزمایش و خطاهای آزمایش در بخش خود در فصول قبل ارائه گردیده است ، و در گزارش ژئوتکنیک ( گزارش حاضر) به برخی از نکات لازم به شرح زیر اشاره می‌شود. بهتر است در ابتدا جدولی از آزمایشهایی که انجام شده بیاید.

- آزمایش تعیین درصد رطوبت

این آزمایش لازم است بر رویه کلیه نمونه‌های به‌دست‌آمده انجام پذیرد. اصولاً با برسی دقیق رطوبت خاکها و مقایسه با دانه‌بندی ,حدود اتربرگ و دانسیته خاک در لوگ گمانه‌ها هرگونه تغییر در تراکم خاک ,  تغییر بافت خاک , افزایش یا کاهش مواد ریز دانه چه به لحاظ مقدار و چه به لحاظ چسبندگی  , نشت آب به دلایل مختلف قابل شناسایی است.

اندازه گیرز پارامتر های مقاومتی خاک  بدون تعیین درصد رطوبت بویژه خاکهای ریز دانه قابل‌قبول نیست.

انتظار است از طریق افزایش رطوبت یا کاهش آن عوامل مربوط به آن در گزارش  ذکر گردد. به‌طور مثال افزایش رطوبت ممکن اسات به دلیل نشت آب قنات , فاضلاب , چشمه ویا رسیدن به سطح ایستابی باشد.

- آزمایش تعیین دانسیته طبیعی خاک

این آزمایش به روش‌های مختلف در آزمایشگاه روی نمونه کلوخه یا بلوک و درصحرا (کف گمانه دستی) انجام می‌شود.

در آزمایشگاه با موم‌اندود کردن نمونه‌ها و استفاده از روش ارشمیدوس برای نمونه‌هایی که شکل هندسی ندارند و کلوخه‌ای شکل هستند انجام می‌گیرد.، همچنین در آزمایشگاه به روش  اندازه‌گیری مستقیم ابعاد، حجم و وزن برای نمونه‌هایی که شکل هندسی دارند انجام می پذیرد.  دانسیته صحرایی برای خاکهای مختلف ازجمله وقتی نتوان نمونه دست‌نخورده مانند شن و ماسه تمیز و یا خاک‌های خیلی سست را به آ زمایشگاه آورد انجام آن ضروری می‌باشد.

- آزمایش تعیین چگالی دانه‌ها

این آزمایش با اسم های مختلف ازجمله توده ویژه . وزن مخصوص واقعی و به روش‌های مختلف انجام می‌شود. خاک‌هایی که شکل پودر دارند مانند خاک‌های ریزدانه و ماسه ریز، با استفاده از بالن و روش  محاسباتی ارشمیدوس و در خاک‌های درشت‌دانه مانند شن و ماسه تمیز با استفاده از پیکنومتر سنگریزه انجام می‌پذیرد. البته هرگونه خاک ,سنگ و مصالح را میتوان خشک و  پودر نموده  و به روش بالن , چگالی آنها را به دست آورد.

نتایج سه آزمایش رطوبت، دانسیته و چگالی خاک باید درست و دقیق و مورد اطمینان باشد. برخی از مشخصه‌های مهم فیزیکیِ خاک مانند درصد اشباع (%Sr)، درصد پوکی (%n)، نسبت  تخلخل (e) و غیره بر اساس نتایج این سه آزمایش به دست می‌آید. با دانستن مجموعه روابط وزنی و حجمی خاک می‌توان  نرم یا سفت بودن خاک، سست یا متراکم بودن خاک، بافت خاک و حتی رفتار مکانیکی خاک را تشخیص داده و قضاوت نمود.

به‌طور مثال یکی از روشهای تعیین پارامتر های مقاومتی خاکهای شنی و ماسه‌ای تمیز به دست آوردن تراکم نسبی آنها می‌باشد. بدین صورت که از تراکم نسبی معادل عدد SPT  و از عدد اس پی تی معادل زاویه اصطکاک و از زاویه اصطکاک مقاومت برشی به دست می‌آید که در محاسبات ظرفیت باربری نقش مهمی دارد.

انتخاب برخی آزمایش‌ها مکانیکی بر اساس نتایج آزمایشات فیزیکی می‌باشد. تعیین پارامترهای مقاومتی خاک بدون مشخص شدن مشخصه‌های فیزیکی در خاک‌های مختلف  بی‌ارزش است.

- آزمایش‌های حدود اتربرگ

این آزمایش مربوط به خاک‌های ریزدانه (لای ورس) و مخلوط‌هایی که ریزدانه آنها بیشتر از 5 درصد است می‌باشد.  نتایج به‌دست‌آمده  ازاین آزمایش مانند حد مایع (LL) و حد خمیری (PL) و دامنه خمیر(PI) برای تشخیص موارد به شرح زیر استفاده می‌شود:

1- تشخیص مقاومت برشی نسبی از طریق ضریب سختی  به عبارت دیگر با دانستن PI, PL, LL با استفاده از فرمول و نمودارها  متداول می‌توان مقاومت برش خاک‌های پلاستیک را به‌طور نسبی تشخیص داد.

2- تشخیص  نرمی و سفتی خاک‌های ریزدانه از طریق ضریب روانی  ضریب سختی  و همچنین استفاده از درصد رطوبت طبیعی  و رطوبت حد روانی (LL) و دامنه خمیری  صورت می‌گیرد.

3- تشخیص نسبی پتانسیل تورم، از طریق عدد اکتیویته (A)  با دانستن دامنه خمیری (PI) و درصد مواد ریزتر از 002/0 به دست می‌آید.

شکل: تشخیص نسبی پتانسیل تورم

4- طبقه‌بندی کاربردی خاک‌های ریزدانه و مخلوط بر اساس مقادیر PI, LL  می‌باشد که بهترین نوع طبقه‌بندی خاک است.

نتیجه‌گیری: خواص نسبی خاک‌های ریزدانه و مخلوط به لحاظ فیزیکی و مکانیکی را می‌توان از طریق انجام صحیح این آزمایش به دست آورد لذا نتایج این آزمایش کنترل‌کننده دیگر آزمایش‌ها می‌باشد، لازم است توجه خاص به این آزمایش بشود.

- دانه‌بندی توسط الک، روش هیدرومتری و طبقه‌بندی یونیفاید

- دانه‌بندی توسط الک‌

آزمایش‌های وزنی و حجمی خاک شامل: رطوبت، دانسیته، چگالی دانه‌ها و حدود اتربرگ شامل: حد مایع و حد خمیری و دانه‌بندی شامل: دانه‌بندی توسط الک، دانه‌بندی به روش هیدرومتری و طبقه‌بندی خاک سه رکن اصلی جهت  تشخیص رفتار مکانیکی خاک می‌باشند لذا لازم است بر روی کلیه نمونه‌ها این آزمایش‌ها را انجام داده و در لوگ گمانه‌ها ثبت شود. در صورت عدم انجام درست این آزمایش‌ها امکان تشخیص و انتخاب آزمایش‌های مکانیکی به درستی انجام نخواهد پذیرفت. همچنین نتایج قابل‌قبول نمی‌باشد.

در جدول منحنی دانه‌بندی به‌غیراز منحنی دانه‌بندی اطلاعات مربوط به رطوبت، دانسیته طبیعی، درصدهای شن، ماسه، لای و رس ثبت شود. همچنین مقدار خاک مورداستفاده روش خشک یا شستشویی، ضرائب  و همچنین توصیف خاک به لحاظ رنگ و تراکم بیان شود. چنان‌که روش حفاری و نمونه‌برداری نیز ذکر شود بهتر است.

- دانه‌بندی ریزدانه به روش هیدرومتری

نظر به اینکه جهت طبقه‌بندی کاربردی خاک‌های ریزدانه و مخلوط از نتایج حدود اتربرگ استفاده می‌شود لذا این آزمایش مورد توجه قرار نگرفته است. لازم است جهت تعیین دانه‌های ریزتر از 002/0 میلیمتر (رس‌های کلوئیدی) و به دست آوردن ضریب اکتیویته (A) این آزمایش همواره انجام پذیرد. تعیین درصد رس در مطالعات  ژئوتکنیک بسیار مهم است. به‌طور مثال با دانستن این ضریب و دامنه خمیری می توان درصد رس های کم خمیری مانند کائولین و رس های خمیری مانند بنتونیت را تخمین زد و با این تخمین دیگر مشخصات فیزیک مانند چسبندگی و حتی رفتار مکانیکی خاکها را تشخیص داد ، همچنین از آزمایش هیدرومتری مضاعف جهت تعیین واگرایی خاک‌ها استفاده می‌شود.

- طبقه‌بندی به روش یونیفاید

طبقه بندی خاک به روش یونیفاید یکی از طبقه‌بندی‌های بسیار خوب در مطالعات ژئوتکنیک می‌باشد. این طبقه‌بندی ساده، کاربردی و متناسب با مسائل ژئوتکنیک می‌باشد. به عبارت دیگر تلفیق نتایج دانه‌بندی و حدود اتربرگ اساس این طبقه‌بندی می‌باشد. لازم است به‌غیراز توصیف بافتی همراه با رنگ، تراکم، رطوبت، تخلخل خاک و رده‌بندی بر اساس یونیفاید هم در جدول دانه‌بندی و هم در لوگ گمانه‌ها ثبت شود.

- آزمایش تک‌محوری

آزمایش تک‌محوری یا فشاری ساده یکی از آزمایش‌های کم‌هزینه با نتایج قابل استفاده در پروژه‌های محدود می‌باشد. در این آزمایش پارامترهایی مانند مقاومت فشاری تک محوری ، مدول الاستیسیته  و درصورتی‌که خاک ریزدانه خمیری باشد پارامتر چسبندگی (C)  به دست می‌آید.

- آزمایش برش مستقیم

این آزمایش یکی از قدیمی‌ترین آزمایش‌ها جهت تعیین پارامترهای  در شرایط مختلفی می‌باشد به لحاظ کم‌هزنیه بودن این آزمایش همواره مورد توجه قرارگرفته است.

درصورتی‌که خاک ریزدانه خشک باشد و نیاز به تست در شرایط اشباع باشد لازم است ابتدا با ایجاد تنش عمودی خیلی  کم وبر قرار نمودن جریان آب در نمونه با تجهیزات موجود خاک را اشباع نموده و سپس آزمایش انجام شود.

- آزمایش سه محوری

این آزمایش کامل‌ترین آزمایش مکانیکی خاک می‌باشد و نتایج آن با ارزش‌تر از برش مستقیم می‌باشد. نمونه‌های سه محوری برخلاف برش که مکعب مستطیلی است استوانه‌ای و سطح شکست واقعی و قابل‌مشاهده است.

- آزمایش تحکیم خاک

این آزمایش مخصوص خاک و لایه‌های ریزدانه نیمه‌اشباع و اشباع می‌باشد. با افزایش بار نشست اندازه گیری و نمودار نشست- بار رسم و ضریب فشردگی (cc) به دست می‌آید. در باربرداری و بارگذاری مجدد ضریب تورم  به دست می‌آید. همچنین با تعیین زمان‌های پله‌ای و رسم نمودار زمان- نشست می‌تواند ضریب تحکیم یا به عبارت ساده‌ تر ضریب سرعت تحکیم  را به دست آورد. از دو ضریب فوق برای محاسبه مقدار نشست تحکیمی و زمان نشست در لایه یا لایه‌های خاک ریزدانه اشباع استفاده می‌شود. ضمناً با تعیین ضریب تراکم ‌پذیری  می توان ضریب نفوذ‌پذیری خاک‌های ریزدانه را غیرمستقیم محاسبه نمود.

از دستگاه تحکیم جهت تورم آزاد و پتانسیل تورمی خاک‌های نیمه‌خشک تحکیم یافته با پتانسیل تورمی زیاد استفاده می‌شود.

فصل سوم

3-1- تحلیل نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی

1- عملیات و آزمایش‌های معمول در مطالعات ژئوتکنیک به‌طور خلاصه بیان گردید. ممکن است بعضی از آزمایش‌ها یا عملیات در نوعی از پروژه‌ها خاک امکان‌پذیر نباشد لازم است از روش دیگر استفاده شده و با توجه به جداول مشخصات فیزیکی و مکانیکی در استانداردهای شناخته شده معادل آن پارامتر ارائه شود. به‌طور مثال ممکن است در خاک‌های شنی و ماسه‌ای تمیز یا خاک خیلی سست سیلتی نتوان نمونه دستنخورده تهیه نمود لذا لازم است با انجام آزمایش دانسیته صحرایی , دانسیته خاک به دست آید. درصورتی‌که لایه زیر سطح آب زیرزمینی باشد با استفاده از عدد SPT و بافت خاک دانسیته تخمینی تعیین گردیده و در متن گزارش به این موضوع اشاره شود.

2- لازم است هرگونه عملیات مانند تعداد گمانه و عمق آنها و آزمایش‌ها شامل: شماره استاندارد، آزمایش تعداد و روش آزمایش تحت عنوان آزمایش‌های انجام‌شده در پروژه ارائه شود.

3- نتایج آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی به‌طور خلاصه در لوگ گمانه‌ها آورده شود. نمودارها و جداول به پیوست باشد. به‌غیراز موارد فوق لازم است بر اساس اطلاعات داده شده در لوگ گمانه‌ها لایه‌های موجود در زمین پروژه مشخص شود و سپس با تفسیر و تحلیل نتایج پارامترهای نهایی در یک جدول ارائه شود. با استفاده از پارامترهای تعیین شده محاسبات و طراحی‌ها انجام پذیرد.   ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺧﺎك، آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ Ph، ﮐﻠﺮ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮف ﺻﻮرت می گیرد.

ﺟﺪول: ﺣﺪود ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﺧﺎک

نمونه برخی موارد گزارش نویسی:

- ﻗﺸﺮ ﺧﺎك دﺳﺘﯽ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ..... ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎه دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1.5 ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﺤﺪوده، اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﺎك دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 0/5 ﻣﺘﺮ در زﯾﺮ ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽرود.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻗﺮاردادن ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ ﯾﺎ اﺟﺮاي راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.

- ﻗﺸﺮ رﯾﺰداﻧﻪ داﻧﻪ (ﺳﯿﻠﺖ و رس)

ﻻﯾﻪ رﯾﺰداﻧﻪ ﺳﯿﻠﺖ و رس ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﺮاول در ﮔﻤﺎﻧﻪ BH1 در ﻋﻤﻘﻬﺎي 30،26،16،12 ﻣﺘﺮ و در ﮔﻤﺎﻧﻪ BH2 در ﻋﻤﻘﻬﺎي 14،12،8،6 ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .

- ﻗﺸﺮ درﺷﺖ داﻧﻪ (ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ)

ﻗﺸﺮي ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻗﺸﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭼﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﺎوب ﻻﯾﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔــﺮدد، ﻻﯾﻪﻫﺎي ﮔﺮاول رس و ﻻي دار و ﻣﺎﺳﻪ رس و ﻻيدار اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي داﻧﻪﺑﻨـﺪي، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﺤﺪه ﺧﺎك (USCS)، در رده SM ,GC, SC ، GM ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رﻧﮓ ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭼﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ از ﻗﻬﻮهاي روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﻬﻮهاي ﺗﯿﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ-ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮح ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎه دﺳﺘﯽ (LOG) در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ... اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

- ﺳﻄﺢ آب

در ﺣﯿﻦ ﺣﻔﺎري ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 31 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . وﻟﯽ وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ﻋﻤﻖ 18 ﻣﺘﺮ BH1 ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺸﺖ آب در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ .

- ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻗﻀﺎوت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠــــﺎز ﺧﺎك و ﺑﺮآورد ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ..... ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎي ﺧﺎك ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ..... آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول: ﻣﺤﺪوده ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎک

فصل چهارم

تعیین پارامترهای لازم جهت محاسبه و تعیین مقاومت برشی، نشست الاستیک، نشت تحکیمی ، ظرفیت باربری مجاز و طراحی پی در این فصل انجام می پذیرد. ابتدا از فصل یک گزارش موردمطالعه و بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر مشخصات ساختمان قبلی، ساختمان مورد احداث، زمین‌شناسی و زلزله‌خیزی، خاک‌ها و زمین‌های مسئله‌دار، نتایج آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی بررسی شود. سپس با توجه به به دست آوردن همه اطلاعات و قضاوت مهندسی پارامترهای موردنیاز تعیین شود.برخی نکات در رابطه با انتخاب پارامترهای مقاومتی به شرح ذیل مطرح می‌گردد.

- عدد SPT در خاک‌های ماسه‌ای ساحلی با توجه به بالا بودن سطح آب و خطر روانگرایی با دقت اندازه‌گیری شود.

- در نمونه‌های ریمولد شده ضریب حساسیت خاک‌های ریزدانه (مقاومت دستنخورده به دستخوره) دیده شود. تعیین چسبندگی از روش تک محوری در شرایطی درست است که خاک خمیری باشد.

- آزمایش برش مستقیم بر روی خاک‌های ماسه‌ای تمیز با اندک افزایش لرزه و تراکم،  خاک افزایش می‌یابد و لازم است در زمان انجام آزمایش لرزه یا فشار بر نمونه ریمولد شده وارد نشود.

- تأثیر بالا بودن سطح آب ایستابی و انجام آزمایش در عمق و بکار گیری ضرایب در آزمایش SPT دیده شود.

- در سه محوری روش مناسب (CD, CU, UU) و مرتبط با مسائل اجرایی پروژه اانتخاب شود. همچنین سربار در برش مستقیم و فشار جانبی در سه محوری مرتبط با عمق نمونه باشد.

- در زمین‌هایی که خاکریزی شده و خاک در لایه‌های 15 سانتیمتری با رطوبت بهینه متراکم نشده نتایج آزمایش SPT اعتبار ندارد. و حتی در زمین‌هایی که ضخامت لایه متراکم شده زیاد باشد مقاومت برشی خوب است ولی نشست قابل‌توجه می‌باشد. همچنین SPT بر روی  خاک‌های مسئله‌دار معتبر نیست.

- SPT بر روی خاک‌های بولدردار و خاک‌های رسی اعتبار کمی دارد.

- درآزمایش برش مستقیم و سه محوری که پارامترهای  به دست می‌آید باید روش آزمایش و مشخصات فیزیکی نمونه مانند رطوبت، دانسیته، حد روانی و دامنه خمیری، دانه‌بندی روش حفاری، روش نمونه‌برداری، نمونه دستخورده یا دستنخورده با استفاده از اکستر و تک نمونه یا سه نمونه، همه مطالب ثبت شود.

- در آزمایش تحکیم رطوبت و دانسیته خاک دقیق اندازه‌گیری شده تا از طریق آن نسبت تخلخل (e) محاسبه شود. نسبت تخلخل اولیه اساس محاسبات بعدی تحکیم خاک می‌باشد. قبل از شروع با دانستن LL, %Sr, e و اندکس روانی Liquidity index و اندکس سفتی Consistency index و اطلاعات مربوط به پروژه آزمایش انجام پذیرد.

- در خاکهای تحکیم یافته شدید و یا متورم شونده , ابتدا تورم آزاد و پتانسیل تورمی اندازه گیری شده و سپس روند تحکیم پیگیری شود.

- در خاکهای رمبنده تحکیم مضاعف مر تبط با رمبندگی انجام پذیرد.

4-1-  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺎك

نمونه ﺟﺪول  - ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ھﺎی ﻧﻮاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ spt

ﺟﺪول - ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﺎک

در گزارش بعنوان مثال بیاید: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

Ks(30)=6.5 (kg/cm3)	Es=250(kg/cm2)	=0.3

4-2- تعیین ظرفیت باربری و نشست پی‌های سطحی و پی‌های عمقی و تعیین ضریب

در فصل مربوط بصورت مبسوط آورده شده است. و در اینجا نمونه خروجی های لازم بیان شده است.

نمونه ﺷﮑﻞ: ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز و ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ ھﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮض ﭘﻲ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎز 2.5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)

نمونه ﺟﺪول: ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز و ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ ھﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮض ﭘﻲ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎز 2.5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)

ﺷﮑﻞ: ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز و ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ ھﺎي ﻧﻮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮض ﭘﻲ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎز 2.5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)

ﺟﺪول: ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز و ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ ھﺎي ﻧﻮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮض ﭘﻲ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎز 2.5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)

ﺟﺪول: ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز و ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ ھﺎي ﻧﻮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮض ﭘﻲ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎز 5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)

ﺟﺪول: ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز و ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ ھﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮض ﭘﻲ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎز 5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)

دو جدول فوق نیز ذکر شوند.

4-3-  ﺿﺮاﺋﺐ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎك

در گزارش بصورت زیر نگارش شود:

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي راﻧﺸﯽ ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﻃﺮح دﯾﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك و زاوﯾﻪ اﺻﻄﮑﺎك داﺧﻠﯽ آن، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن (K0)، ﻣﺤﺮك (Ka) و ﻣﻘﺎوم (Kp) در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاي ﻗﺸﺮ ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار زاوﯾﻪ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ و ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﻞ δ ﺣﺪود 0/5 ﺗﺎ 0/67 زاوﯾﻪ اﺻﻄﮑﺎك داﺧﻠﯽ ﺧﺎك ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎك ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﺨﻮردﮔﯽ، در ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد. ﺷــــــﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوي راﻧﺶ ﻣﻘﺎوم ﺧﺎك، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺑﺎﯾﺪ در آن روي دﻫﺪ، ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎوم از ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻮار ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده ﺑﺮ دﯾﻮار ﻣﻼك ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎر در ﻣﺠﺎورت دﯾﻮار اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻨﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ اﻓﻘﯽ در ﺗﻮده ﺧﺎك در ﺑﺮآورد ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ دﯾﻮار ﺣﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ دﯾﻮار، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺸﺖ آن ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ، ﭘــــﺮ ﺷﻮد.

نمونه ﺟﺪول: ﺿﺮاﺋﺐ ﻓﺸﺎرهاي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﺎك

4-4- نتایج آزمایشهای ژئوفیزیکی

ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮي از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ SPT در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﺑﺮﺷﯽ ﺧﺎك ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﺑﺮﺷﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 30 ﻣﺘﺮ در ﺣﺪود ........ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ-ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ....ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ و در ﺟﺪول ..... رﯾﺰﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎه دﺳﺘﯽ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺟﺪول: رﯾﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﻲ ﻻﯾﮫھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﺑﺎت SPT و رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ,BH1

ﺷﮑﻞ: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﻲ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ BH1 ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و BH2 ﺳﻤﺖ راﺳﺖ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 5-3-2 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 4 آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج در ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺛﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ di و Vsi ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ ﻻﯾﻪ i ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان از راﺑﻄﻪ بعد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 30 ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ .....m /s ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 5-3-2 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800، در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ در ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ، ﻧﻮع زﻣﯿﻦ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻮع ب-II ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺟﺪول: ﻃﺒﻘﮫﺑﻨﺪي ﻧﻮع زﻣﯿﻦ (ﻧﻘﻞ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٢٨٠٠- وﯾﺮاﯾﺶ 4)

5- توصیه های فنی

5-1- تمهیدات قرارگیری پی بر روی خاک‌های مسئله‌دار

برحسب نوع خاک این تمهیدات در مطالب بعدی آمده است.

- خاک دستی

خاک دستی شامل خاک‌های تشکیل‌شده از نخاله‌های ساختمان، خاکروبه، خاکه‌های جابجایی (خاک طبیعی است ولی به دلیل جابجایی و دست‌خوردگی کم ‌تراکم است). به‌طورکلی قرارگیری پی بر روی این‌گونه خاک‌ها مجاز نمی‌باشد مگر اینکه تا عمقی که این‌گونه خاک‌ها وجود دارد برداشته‌شده و به‌جای آن مخلوط شنی خوب دانه‌بندی ریخته شده و در لایه‌های 15 سانتیمتری با رطوبت بهینه متراکم شود. در برخی مواقع با بسترسازی با سنگ لاشه و بتن می‌توان مشکل را حل نمود البته پس از حذف خاک دستی. در مواقعی احداث یک طبقه زیر همکف باصرفه‌تر می‌باشد.

- خاک‌های پر گچ

احداث بنا بر روی خاک‌های گچ دار به لحاظ حمله سولفات به بتن و تخریب آن مشکل‌ساز  می‌باشند. این‌گونه خاکها به لحاظ نشست نیز قابل‌توجه می‌باشند و لازم است خاک سطحی گچی برداشته و با مخلوط ریزی و متراکم کردن خاک در لایه‌های 15 سانتیمتر و یا بسترسازی با سنگ لاشه مشکل را حل نمود. البته این توصیه مربوط به پی‌سازی سطحی است و در پی‌های عمقی مقدار گچ خاک کاهش‌یافته  و درنتیجه نشست کمتر می‌باشد.

- خاک‌های فروریزشی (رمبنده)

این‌گونه خاک‌ها عموماً کم‌وزن و چسبندگی مواد به هم کم است (دانسیته کم و دامنه خمیری کم)، پی‌سازی در این‌گونه خاک‌ها پس از تشخیص درجه رمبندگی مانند پی‌سازی روی خاک‌های گچی و دستی است. خاکهای رمبنده خاکهای غیراشباع هستند که در هنگام اشباع شدن تغییر حجم زیادی در آنها به وجود می‌آید تغییر حجم ممکن است ناشی از بار اضافی باشد و یا نباشد. درصورتی‌که ضخامت لایه رمبنده زیاد نباشد روش  تراکم دینامیکی هم روش مناسبی است. درصورتی‌که

- خاک‌های متورم شونده

این‌گونه خاک‌ها با تراکم و تحکیم یافتگی شدید و نسبتاً کم رطوبت هستند و با افزایش رطوبت متورم می‌شوند. تشخیص این‌گونه خاک‌ها به‌غیراز مواد فوق انجام آزمایش‌های تورم آزاد و پتانسیل تورمی با دستگاه تحکیم است. پی این‌گونه سازه‌ها درصورتی‌که پتانسیل تورمی زیاد و ضخامت لایه هم زیاد باشد و خاک در معرض مرطوب شدن باشد ممکن است استفاده از شمع پاشنه‌دار باشد. چنان‌که پتانسیل تورمی کم باشد می‌توان تمهیدات ساده‌تری به کار گرفت.

- خاک‌های تحکیم ‌پذیر شدید

در برخی نقاط لایه‌های خاک ریزدانه خمیری و اشباع و تحکیم پذیری شدیدی دارند. در این‌گونه پروژه‌ها برنامه تحکیم خاک و زهکشی و پیش بارگذاری مورداجرا قرار می‌گیرد که در این صورت عملیات آزمایشگاهی باید هماهنگ با امور اجرایی باشد.

- خاک‌های واگرا

جهت شناسایی خاک‌های واگرا از دستگاه پین هول استفاده می‌شود. خاک‌های واگرا خاک‌هایی هستند که براثر مرطوب شدن و یا جریان آب، براثر واکنش‌های شیمیایی سریعاً فروریخته و جابجا می‌شود و برای زیر پی بسیار مضر می‌باشند لذا لازم است این‌گونه خاک‌ها شناسایی و در طراحی تمهیدات لازم به کار گرفته شود.

5-2- تمهیدات مناسب خطر سیلاب، پیشروی آب دریا، انسداد گالری قنات و آبگرفتگی

- سیلاب

خطر سیلاب وقتی پدید می‌آید که حجم بارش بیشتر از خروجی آب از طریق کانال‌های ایجادشده در اطراف پروژه باشد. همچنین تراز همکف بالاتر از تراز سطح آب رودخانه در فصل‌های پربارش نباشد. یا دیوارهای جانبی کانال استحکام لازم را نداشته باشد. همچنین مسیل کانال لایروبی نشده باشد و مواد موجود در کف کانال یکباره حرکت نموده و در محل پل‌ها انسداد ایجاد نماید. به‌طورکلی عوامل سیل در هر منطقه با منطقه دیگر تفاوت‌هایی دارد. ازجمله شیب زمین، وجود حوضه آبریز وسیع بالادست، وجود درختان ناپایدار که کنده‌شده و انسداد ایجاد می‌نماید. عدم احداث کانال جهت عبور سیل و یا غیر فنی بودن مسیر ایجادشده. پایین بودن زمین پروژه نسبت به بیشترین سطح آب کانال (از رد سیل در دیوارهای ساخته‌شده یا ساخته نشده و عمق و عرض مسیل می‌توان سیلاب‌های گذشته را به لحاظ حجم و شدت تخمین زد). مهندسین ژئوتکنیک نباید مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پروژه‌هایی را به عهده بگیرند که درخطر سیلاب است. مگر اینکه تمهیدات لازم مطرح و اجرا شود. ازجمله قرارگیری سازه روی شمع در جاریز یا کوبشی.

- پیشروی آب دریا

لازم است در صورت قرارگیری پروژه در حاشیه دریا و یا رودخانه‌های بزرگ، پیشروی آب به دلایل مختلف ازجمله زمین‌لرزه در دریا و دوره‌های تغییرات آب و هوایی و بارش صد تا دویست‌ساله موردمطالعه و بررسی قرار گیرد و در شرایطی که خطر پیشروی آب مطرح باشد توصیه‌ها و به‌کارگیری تمهیدات لازم مطرح شود. ازجمله احداث دیوارهای ساحلی، قرارگیری پی بر روی شمع و غیره.

- مسدود شدن مسیر قنات

در صورت برخورد با رشته قنات چه اصلی و چه فرعی، دایر یا خشک، نباید مسیر قنات به علت احداث ساختمان مسدود گردد. بلکه باید مسیر با کول گذاری و بتن‌ریزی اطراف کول ترمیم و بازسازی می‌شود.

- بالا آمدن سطح آب زیرزمینی

در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالا می‌باشد ممکن است در فصل پرباران یا دوره پربارش سطح آب بالاآمده و زیرزمین‌ها و چاه‌های جذبی , سیستم سپتیک , و پارکینگ‌های زیر همکف غیرقابل استفاده شود لذا لازم است مطالعه کافی انجام‌شده و درصورتی‌که پروژه درخطر بالا آمدن سطح آب زیرزمینی باشد از احداث موارد فوق صرف‌نظر شده و یا تمهیدات خاصی به کار گرفته شود.  یکی از روش پی‌سازی در این‌گونه زمین‌ها استفاده از پی نیمه شناور ( پی و دیوار جانبی بتنی یکپارچه ) می‌باشد.

توصیه: پیشنهاد می‌شود قبل از طراحی پروژه اطلاعات و مسائل ژئوتکنیکی پروژه به اطلاع طراح پروژه رسانیده شود تا بر اساس مسائل ژئوتکنیکی طراحی انجام شود.

جدول خلاصه نتایج عملیات,آزمایش ها و مطالعات

| مشخصات کلی | کارفرما |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پلاک ثبتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد طبقات |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاورژئوتکنیک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شماره پرونده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد طبقات زیرزمین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | آدرس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | کاربری |  |  |  |  |  | مسکونی |  |  |  |  |  |
| عملیات اکتشافی | حفاری | نوع |  |  |  | گمانه ماشینی BH- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | چاهک دستیTP- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شماره |  |  |  | BH-1 |  |  | BH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP-1 |  | TP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | عمق |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تعداد نمونه‌برداری و آزمایش ها | صحرایی |  |  |  | نمونه دست‌خورده |  |  | نمونه دست‌نخورده |  | نفوذ استاندارد |  | دانسیته در محل |  |  | بارگذاری صفحه |  | برش برجا |  |  | برش پره |  |  |  |  |  | نفوذپذیری صحرایی |  | پرسیومتر |  |  |  | دیلانومتر |  |  | کاوشگر سبک |  |  |  |  | لرزه نگاری |  |  | ژئوالکتریک |  |
|  |  | آزمایشگاهی |  |  |  | دانه‌بندی |  |  | هیدرومتری |  | حدود اتر برگ |  | درصد رطوبت |  |  | وزن مخصوص خشک |  | وزن مخصوص ویژه |  |  | تحکیم |  |  |  |  |  | برش مستقیم |  | تک محوری |  |  |  | سه محوری |  |  | تراکم |  |  |  |  | نفوذ پذیری |  |  | شیمیایی |  |
| پارامترهای ژئوتکنیکی | عمق لایه(متر) | طبقه بندی |  |  |  | وزن خشک مخصوص(ton/m2( |  |  | درصدرطوبت |  | حدروانی |  | شاخص خمیری |  |  | نفوذ پذیری( (Cm/sec |  | عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده(N1.70) |  |  |  | مدول الاستیسیته (kg/cm2) |  |  | نسبت پوآسون |  | چسبندگی |  |  |  |  |  |  | زاویه اصطکاک |  |  |  |  |  |  | پارامترهای تحکیم |  |  |  |  |
|  |  | BH-1 |  | BH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اشباع نشده | Cu |  |  |  | C’ |  | اشباع نشده |  |  | ϕ' |  |  |  | Cc |  |  |  | CS |
|  | مدول عکس‌العمل بستر صفحه ..cm درتراز... (kg/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سطح آب زیرزمینی(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سرعت موج برشی(m/sec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ضخامت خاک دستی(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد سولفات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد کلر |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پارامترهای طراحی | شرایط |  | ظرفیت باربری مجاز پی(kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  | مدول عکس‌العمل بستر(kg/cm3) |  |  |  |  |  |  | نشست مجاز پی(cm) |  |  |  |  |  |  |  |  | ظرفیت باربری مجازشمع بتنی(kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  | ضرایب فشار جانبی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مربعی(عرض1 متر) |  | نواری (عرض 2متر) |  | نواری (عرض1متر) |  |  | گسترده (ابعاد طراح) |  | نواری(عرض 1متر) |  |  | نواری(عرض 2متر) |  | گسترده (ابعاد طراح) | منفرد |  | نواری |  |  |  | گسترده |  |  | طول(m) |  |  |  | - |  |  |  | محرک(Ka) |  |  |  | مقاوم(Kp) |  |  |  | سکون(K0) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قطر(m) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | فشاری |  |  |  | کششی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | عادی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | زلزله |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توصیه های فنی | نوع شالوده |  |  |  | تیپ زمین |  |  | پتانسیل روانگرایی |  |  |  |  |  | عمق مجاز گود برداری |  |  |  | شیب مجاز گود برداری |  |  |  |  | روش گود برداری |  |  |  | سیستم دفع فاضلاب |  |  | عمق انباری فاضلاب |  |  |  |  | نوع سیمان |  |  |  |  |  |  | بهسازی زمین |  |  |  |